# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση χώρου τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια του GUnet. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο χώρο (αίθουσα) τηλεκπαίδευσης στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαστάσεις του χώρου τηλεκπαίδευσης απεικονίζονται στο σχήμα 1 και το ύψος της αίθουσας είναι 3,20 μέτρα.

Σχήμα 1: Χώρος τηλεκπαίδευσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση

και όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα:

- Την προμήθεια των κατωτέρω αναφερομένων μονάδων οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές.:

- ένα (1) σύστημα-κατασκευή χώρου οπίσθιας προβολής (Είδος RPS1 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) προβολικά συστήματα (Είδος RPS2 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) ανακλαστικούς καθρέπτες  προβολής με stand στήριξης. (Είδος RPS3 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) οθόνες οπίσθιας προβολής διαγωνίου 67’’. (Είδος RPS4 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) μεταλλικά stand στήριξης  προβολικού. (Είδος RPS5 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- μία (1) τηλεόραση 29 ιντσών με βάση στήριξης (Είδος AV1 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένας  (1) οπτικοποιητής (Είδος AV2 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) σύστημα ψηφιοποίησης σημάτων από παραδοσιακό λευκό πίνακα (Είδος AV3 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) έγχρωμο επαγγελματικό μόνιτορ (Είδος AV4 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) video quad splitter (Είδος AV5 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- τέσσερα (4) μεταγωγέα για έλεγχο πολλών PC με μία οθόνη, ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι (Είδος AV6 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) σύστημα μεταγωγέα (matrix switcher) video και audio 16x16 (Είδος AV7 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) σύστημα μεταγωγέα (matrix switcher) RGB 8x8 (Είδος AV8 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) συστήματα διασύνδεσης Η/Υ με προβολικό σύστημα RGB (computer interface) (Είδος AV9 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- Τρεις  (3) διακλαδωτές  εικόνας RGB/VGA (Είδος AV10 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) VCR (Είδος AV11 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) ψηφιακό επεξεργαστή σημάτων (Είδος AV12 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) ενισχυτές ήχου 120 W (Είδος AV13 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) ενισχυτή ήχου 60 W (Είδος AV14 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- μία (1) κονσόλα μίξης ήχου (Είδος AV15 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- Δυο (2) ηχεία ηχοστήλες (Είδος AV16 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- Δυο (2) ηχεία ηχοστήλες (Είδος AV17 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) σύστημα ελέγχου μέσω υπολογιστή (Είδος AV18 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) ολοκληρωμένο και συνεργαζόμενο σύστημα μικροφώνων, καμερών και ελέγχου τους (CM1) το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- μία (1) κεντρική ψηφιακή μονάδα ελέγχου των μικροφώνων (Είδος CM2 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) ενσύρματο μικρόφωνο εκπαιδευτή (Είδος CM3 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δέκα έξη (16) ενσύρματα μικρόφωνα μαθητή (Είδος CM4 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) ασύρματα μικρόφωνα πέτου (Είδος CM5 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- μία (1) μονάδα διασύνδεσης και επικοινωνίας του κεντρικού συστήματος με τις κάμερες  (Είδος CM6 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- δύο (2) κάμερες εσωτερικού χώρου με δυνατότητα κίνησης (Είδος CM7 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- ένα (1) χειριστήριο καμερών με joystick (Είδος CM8 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

- Λογισμικό προγράμματος διαχείρισης και εγκατάστασης του συστήματος,  διαχείρισης των μικροφώνων,  ελέγχου των καμερών και συνεργασία με το σύστημα ελέγχου. (Είδος CM9 στις συνημμένες αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές).

Στις προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σχεδιαγράμματα τομής και όψης της κατασκευής καθώς και τρόπου τοποθέτησης του ανωτέρου εξοπλισμού (RPS1-RPS5).

- Την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τη θέση των σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες εγκατάστασης, η καλωδίωση καθώς και τα μικροϋλικά που απαιτούνται. Στην πρόσφορα θα πρέπει να δηλώνετε ο τύπος των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθεί  για τη σύνδεση των συσκευών. Τα καλώδια θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής και θα βαθμολογηθούν ως προς την ποιότητα και προδιαγραφές που πληρούν. Στις προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τεχνικά έντυπα των προτεινόμενων καλωδίων. Κατά την εγκατάσταση σε όλα τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετηθούν ανεξίτηλες ετικέτες (και στα δύο άκρα των καλωδίων) ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί και εγκατασταθεί και καλωδίωση για μελλοντική χρήση. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προτεινόμενο διάγραμμα διασύνδεσης (block diagram)  τόσο του εν λόγω εξοπλισμού όσο και υφιστάμενου εξοπλισμού που θα διασυνδεθεί (Πίνακας 2).

| Είδος | Χώρος εγκατάστασης |
| --- | --- |
| RPS1-RPS5 | κύριο χώρο (βλέπε main room στο σχήμα 1) στη θέση που φαίνεται αριστερά από το έδρανο του καθηγητή. |
| AV.1 (ΤV) | κύριο χώρο στην θέση Α |
| AV.2 (Oπτικ.) | κύριο χώρο στο έδρανο του καθηγητή |
| AV.3 | κύριο χώρο πίσω από το έδρανο του καθηγητή |
| AV.4 | σε πάγκο στο χώρο ελέγχου |
| AV.16 | στις γωνίες του κύριου χώρου. |
| AV.17 | στις γωνίες του δευτερεύοντος χώρου. |
| AV.5-ΑV.16 AV.18-AV.19 | σε rack στο χώρο του Control Room |
| CM.2, CM.6 | σε rack στο χώρο του Control Room |
| CM.3 | κύριο χώρο στο έδρανο του καθηγητή |
| CM.4 | στα έδρανα των μαθητών στο κύριο και δευτερεύοντα χώρο |
| CM.5 | Κινητά |
| CM.7 | η μία ανάμεσα στις δύο οθόνες και η άλλη στην θέση Β στον κύριο χώρο |
| CM.8 | στο πάγκο στο χώρο του Control Room |
| CM.9 | σε PC που θα βρίσκεται στο rack |

Πίνακας 1: Χώρος Εγκατάστασης Εξοπλισμού

Επιπλέον του εξοπλισμού που ζητείται στο παρόν διαγωνισμό στο χώρο τηλεκπαίδευσης θα υπάρχει ο ακόλουθος εξοπλισμός (υφιστάμενος ή από άλλο διαγωνισμό), η διασύνδεση του οποίου με τον εξοπλισμό του παρόντος διαγωνισμού είναι αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

| Είδος | Xώρος Εγκατάστασης |
| --- | --- |
| PC καθηγητή | Έδρανο καθηγητή |
| Κάμερα υψηλής ανάλυσης με τροχήλατο τρίποδο | Κινείται στο κύριο χώρο |
| Κάρτα τηλεδιάσκεψης με video-out | σε PC στο Rack |
| Κάρτα τηλεδιάσκεψης | σε PC στο Rack |
| Κάρτα MPEG-2 Encoding | σε PC στο Rack |
| Κάρτα MPEG-2 Decoding | σε PC στο Rack |
| Κάρτα video capturing | σε PC στο Rack |
| Μικρόφωνα | 12 στο κύριο χώρο 4 στον δευτερεύοντα Η διάταξη τους να μπορεί να αλλάζει |

Πίνακας 2: Απαιτήσεις διασύνδεσης υφιστάμενου εξοπλισμού

- Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί, και το οποίο θα αναλάβει στη συνέχεια τη λειτουργία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

- Την  παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας 3 ετών για τον εξοπλισμό και συστήματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι      ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

- (Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

Α) ΕΝΟΤΗΤΑ  Συστήματα προβολών και παρουσιάσεων

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| RPS | ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ |  |  |  |
| RPS1 | Σύστημα κατασκευή χώρου οπίσθιας προβολής (Rear projection room.) |  |  |  |
| RPS1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPS1.2 | Κατασκευή τοποθέτησης των δύο οθονών διαστάσεων 4.00 μέτρα πλάτος, 3.20 μέτρα ύψος και 1.20 μέτρα βάθος (περίπου) | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.3 | Η κατασκευή του θα είναι από μεταλλικό σκελετό επενδυμένο από γυψοσανίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.4 | Θα υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα για την τοποθέτηση των δύο οθονών σε frame αλουμινίου όπως φαίνετε στο συνημμένο σχέδιο Νο1. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.5 | Εσωτερικά του κενού των δυο γυψοσανιδών θα πρέπει να υπάρχει μονωτικό υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.6 | Εξωτερικά και από την επιφάνια της αίθουσας η γυψοσανίδα θα πρέπει να βαφεί στο χρώμα της αίθουσας και το εσωτερικό θα είναι χρώματος μαύρου. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.7 | Στο εσωτερικό του projection room θα πρέπει να τοποθετηθεί φωτιστικό για εργασίες συντήρησης του προβολικού εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.8 | Στο πλάι του panel θα υπάρχει πόρτα εισόδου στο projection room αλουμινίου με κλειδαριά. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.9 | Η κατασκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο περσίδες σε μελετημένα σημεία για να γίνεται ο φυσικός αερισμός του projection room. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS1.10 | Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να περιλάβει πλήρη σειρά σχεδίων της κατασκευής όπως κάτοψη, τομή Α/Α, Β/Β, καθώς και σχέδιο που θα φαίνετε ο τρόπος τοποθέτησης των προβολικών. | ΝΑΙ |  |  |
| # RPS2 | # Προβολικό Σύστημα |  |  |  |
| RPS2.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| RPS2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPS2.3 | Τεχνολογίας LCD ή DLP. | NAI |  |  |
| RPS2.4 | Δυνατότητα οπίσθιας προβολής. | NAI |  |  |
| RPS2.5 | Πραγματική ανάλυση panel 1024X768 pixels. | NAI |  |  |
| RPS2.6 | Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση 1600Χ1200 pixels. | NAI |  |  |
| RPS2.7 | Φωτεινότητα τουλάχιστον 3000 ANSI lumens. | NAI |  |  |
| RPS2.8 | Ομοιομορφία εικόνας τουλάχιστον 90%. | NAI |  |  |
| RPS2.9 | Οριζόντια σάρωση 15-120 KHz. |  |  |  |
| RPS2.10 | Κάθετη σάρωση 50-180Ηz. |  |  |  |
| RPS2.11 | Με φακό wide για οπίσθια προβολή μέσω ανακλαστικού καθρέπτη. | NAI |  |  |
| RPS2.12 | Με ασύρματο τηλεχειριστήριο. | NAI |  |  |
| RPS2.13 | Να διαθέτει θύρα RS-232 για σύνδεση και έλεγχο μέσω του συστήματος ελέγχου. | NAI |  |  |
| RPS2.14 | Είσοδοι εικόνας ,composite video S/VHS, component video, RGB. | NAI |  |  |
| RPS3 | Aνακλαστικός καθρέπτης προβολής με stand στήριξης. ## Ενδεικτικός τύπος, DNP 6100 + DNP 6000 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| RPS3.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| RPS3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPS3.3 | Διαστάσεων ανάλογου του φακού του προβολικού για την προβολή σε οθόνη 67'' σε συνολικό βάθος κατασκευής 1,20 μέτρα . | ΝΑΙ |  |  |
| RPS3.4 | Συντελεστής ανάκλασης > 94%. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS3.5 | Με stand του ιδίου κατασκευαστή και δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας προβολής και ανάκλασης. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4 | ## Oθόνη οπίσθιας προβολής. Ενδεικτικός τύπος, DNP 67 new wide angle ή αντίστοιχο προϊόν. |  |  |  |
| RPS4.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| RPS4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής |  |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPS4.3 | Σταθερή οθόνη οπίσθιας προβολής 67'' με λόγο πλευρών 4:3 | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4.4 | Η κατασκευή της οθόνης να είναι από δυο επιφάνειες ενεργών φακών frensel, vertical lenticular | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4.5 | Διαστάσεις 1,39 Χ 1,06 μέτρα | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4.6 | Συντελεστής ανάκλασης φωτεινότητας μεγαλύτερος από 3,5 | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4.7 | Ευρείας γωνίας θέασης wide angle. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS4.5 | Na είναι υψηλού contrast ώστε να εξαφανίζεται το φαινόμενο hot spot. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γενικά |  |  |  |
| RPS4.8 | Κάθε οθόνη θα τοποθετηθεί σε frame αλουμινίου και θα ενσωματωθεί στην κατασκευή rear projection room. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS5 | ## Μεταλλικό stand στήριξης προβολικού. Ενδεικτικός τύπος, DNP projector stand ή αντίστοιχο προϊόν. |  |  |  |
| RPS5.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής |  |  |  |
| RPS5.2 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPS5.3 | Μεταλλικό stand για την στήριξη του προβολικού συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS5.4 | Με δυνατότητα ρυθμίσεως της γωνίας προβολής του προβολικού. | ΝΑΙ |  |  |
| RPS6 | Τα RPS-2 έως RPS-5 να είναι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

Β) ΕΝΟΤΗΤΑ. Εξοπλισμός Rack, control room και περιφερειακός  εξοπλισμός.

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| ΑV1 | Τηλεόραση με βάση στήριξης |  |  |  |
| ΑV1.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV1.3 | Τηλεόραση 29’’ 100Ηz. Οθόνη real flat | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV1.4 | Με τέσσερα ενσωματωμένα μεγάφωνα | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV1.5 | Με ασύρματο τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV1.6 | Με εισόδους εικόνας composite video, S/VHS, Scart | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV1.7 | Με βάση ανάρτησης από την οροφή (μέσω ψευδοροφής ) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV2 | Οπτικοποιητής (Visual presenter). Ενδεικτικός τύπος: EIKI V-5300 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV2.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV2.3 | Σύστημα visual presenter για δυνατότητα προβολή διαφανειών, εγγράφων, αντικείμενων, slides | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV2.4 | Οπτικό zoom τουλάχιστον 12Χ | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV2.5 | Με ασύρματο τηλεχειριστήριο |  |  |  |
| ΑV2.6 | Ανάλυση τουλάχιστον 470 γραμμές | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV2.7 | Έξοδοι εικόνας composite video και S/VHS | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV2.8 | Να διαθέτει Video switcher |  |  |  |
| ΑV3 | Σύστημα ψηφιοποίησης σημάτων από παραδοσιακό λευκό πίνακα Ενδεικτικός τύπος: MIMIO ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV3.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV3.3 | Τέσσερα (4) διαφορετικά χρώματα ενεργών μαρκαδόρων | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.4 | Ενεργός σβηστήρας με δύο επιλογές μεγέθους για μεγάλες επιφάνειες και για λεπτομέρειες του σχεδίου | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.5 | Χρήση υπερήχων ή υπέρυθρης ακτινοβολίας για τον εντοπισμό του ενεργού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.6 | Σύνδεση με υπολογιστή σε σειριακή θύρα (RS-232) 9-pin | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.7 | Λογισμικό για την απεικόνιση της εικόνας του πίνακα στην οθόνη του συνδεδεμένου υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.8 | Δυνατότητα προσομοίωσης ποντικιού με συνδυασμένη χρήση οθόνης εμπρόσθιας προβολής της εικόνας του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.9 | Αποθήκευση πλήρους εικόνας σε αρχείο με πάτημα ενός πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV3.10 | Δυνατότητα αναμετάδοσης παρουσίασης στο διαδίκτυο με τεχνολογίες streaming | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV4 | Έγχρωμο επαγγελματικό monitor υψηλής ευκρίνειας |  |  |  |
| ΑV4.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV4.3 | Διαγώνιος οθόνης 14’’. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV4.4 | Ανάλυση τουλάχιστον 350 γραμμές. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV4.5 | Αναγνώριση σήματος PAL/NTSC. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV4.6 | Composite video είσοδος. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV5 | Διαχωριστής εικόνας (Video quad splitter ) Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS LTC 2375/50 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV5.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV5.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV5.3 | Διαχωριστής εικόνας τεσσάρων εισόδων σε μια έξοδο για την δυνατότητα προβολής τεσσάρων video σε ένα monitor | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV5.4 | Τύπου Rack mount | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV6 | Μεταγωγέας Mouse/ keyboard/ screen Ενδεικτικός τύπος: Automatic KVM switch PS/2 4:1 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV6.1 | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
| AV6.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV6.3 | Μεταγωγέας mouse/ keyboard /screen για τέσσερις υπολογιστές | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV6.4 | Automatic switch PS/2 4:1 με mouse emulation και keyboard control. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7 | Μεταγωγέας audio/video 16X16 (Matrix switcher). Ενδεικτικός τύπος, EXTRON MAV 1616 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV7.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV7.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV7.3 | Σύστημα matrix switcher 16 εισόδων και 16 εξόδων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7.4 | Είσοδοι – έξοδοι εικόνας τύπου composite video με BNC connector. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7.5 | Είσοδοι - έξοδοι ήχου τύπου balanced- unbalanced με βιδωτούς- plug connector. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7.6 | Εύρος συχνότητας bandwidth 150 MHz. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7.7 | Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ήχου στις εισόδους audio | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV7.8 | Με θύρα RS-232 για έλεγχο και λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και του συστήματος ελέγχου . | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV8 | Μεταγωγέας 8X8 RGB HV (Matrix switcher). Ενδεικτικός τύπος: EXTRON GROSS POINT 88HV ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV8.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV8.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV8.3 | Σύστημα matrix switcher 8 εισόδων και εξόδων | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV8.4 | Είσοδοι - έξοδοι εικόνας τύπου RGBHV με (5) πέντε BNC connector | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV8.5 | Εύρος συχνότητας bandwidth 200 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV8.6 | Με θύρα RS-232 για έλεγχο και λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και του συστήματος ελέγχου . | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV9 | Σύστημα διασύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολικό σύστημα (Computer interface) |  |  |  |
| ΑV9.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| AV9.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV9.3 | Σύστημα διασύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολικό σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV9.4 | Είσοδο εικόνας τύπου VGA D-15pin | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV9.5 | Έξοδο εικόνας τύπου RGBHV με (5) BNC, και παράλληλη έξοδο για το monitor του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV9.6 | Με ενσωματωμένο ενισχυτή σήματος και με ρυθμιστικά picture center | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV10 | Διακλαδωτής εικόνας RGB/VGA (Splitter VGA) |  |  |  |
| ΑV10.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| AV10.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV10.3 | Διακλαδωτής εικόνας RGB/VGA μίας εισόδου σε δύο εξόδους | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV11 | Συσκευή Video S/VHS |  |  |  |
| ΑV11.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV11.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV11.3 | Video εγγραφής – αναπαραγωγής με σύστημα 6 κεφαλών | ΝΑΙ |  |  |
| AV11.4 | Συμβατότητα VHS- S/VHS | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV11.5 | Με δύο εισόδους scart | ΝΑΙ |  |  |
| AV11.6 | Με είσοδο και έξοδο S/VHS | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV12 | Ψηφιακός επεξεργαστής σημάτων και ισοστάθμισης ηχείων |  |  |  |
| ΑV12.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV12.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
| ΑV12.3 | Ψηφιακός ελεγκτής ο οποίος παρέχει μία σειρά από ρυθμίσεις για την ισοστάθμιση ηχείων ηχοστήλες καθώς και μία σειρά από συμπληρωματικές λειτουργίες. | NAI |  |  |
| ΑV12.4 | Να είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής με τις ηχοστήλες της αίθουσας AV16. | NAI |  |  |
| ΑV12.5 | Να διαθέτει βάση δεδομένων στην οποία θα είναι καταχωρημένα όλα τα preset λειτουργίας για το συγκεκριμένο ηχείο, καθώς και δυνατότητα αναβάθμισης. | NAI |  |  |
| ΑV12.6 | Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD και περιστροφικό διακόπτη από όπου θα γίνονται οι ρυθμίσεις και οι επιλογές των preset. Παράλληλα να μπορεί αποθηκεύσει νέα δεδομένα. |  |  |  |
|  | Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: |  |  |  |
| ΑV12.7 | 2 είσοδοι , 4 ανεξάρτητες έξοδοι. | NAI |  |  |
| ΑV12.8 | 4 ανεξάρτητα ψηφιακά delay (200 ms ανά έξοδο). | NAI |  |  |
| ΑV12.9 | 4 ανεξάρτητα limiters. | NAI |  |  |
| ΑV12.10 | Προγραμματιζόμενο router των εξόδων. | NAI |  |  |
| # ΑV13 | Τελικός ενισχυτής ήχου ισχύος 120W |  |  |  |
| ΑV13.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| AV13.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV13.3 | Τελικός ενισχυτής ισχύος 120 watt | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV13.4 | Δυνατότητα λειτουργίας 70V/100V και 8Ω | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV13.5 | Με σύστημα ψύξης για αδιάλειπτη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV14 | Ενισχυτής ήχου ισχύος 60W |  |  |  |
| ΑV14.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV14.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV14.3 | Ενισχυτής ισχύος 60 watt | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV14.4 | Δυνατότητα λειτουργίας 70V/100V και 8Ω | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV14.5 | Με εισόδους mic και line | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV15 | Κονσόλα μίξης ήχου ………………………. |  |  |  |
| ΑV15.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV15.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV15.3 | Κονσόλα μίξης ήχου με 12 ειςόδους | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV15.4 | Με υποδοχές MIC/ LINE για κάθε είσοδο | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV15.5 | Με 4 group εξόδων και 2 main output | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV16 | Ηχεία ηχοστήλη |  |  |  |
| ΑV16.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| AV16.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV16.3 | Τα ηχεία να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 10 μεγάφωνα των 2,5 ιντσών τοποθετημένων κάθετα μεταξύ τους σε τοπολογία line array. Οι οδηγοί να παρέχουν χαμηλή εμπέδηση, πηνίο φωνής από αλουμίνιο, μαγνήτες από φερίτη και κάλυψη από πολυεστερικό. |  |  |  |
| ΑV16.4 | Η κατασκευή του ηχείου να επιτρέπει την μεγάλη γωνία οριζόντιας διασποράς και την σχεδόν μηδενική γωνία κάθετης διασποράς ώστε να αποφεύγονται οι μικροφωνισμοί. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.5 | Να έχει μείωση της ηχητικής πίεσης -3 dB / διπλασιασμού της απόστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.6 | Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερφόρτιση στις υψηλές συχνότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.7 | Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηχείου είναι τα ακόλουθα: | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.8 | Απόκριση συχνότητας: 100Hz – 16KHz | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.9 | Ονομαστική αντίσταση: 8Ω |  |  |  |
| ΑV16.10 | Μέγιστη ηχητική έξοδος: 113dB – SPL (pink noise) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.11 | Ισχύς: 300W συνεχόμενη pink noise | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.12 | Ευαισθησία: Σε όλο το φάσμα συχνοτήτων 88dB – SPL (1W, 1m) |  |  |  |
| ΑV16.13 | Οριζόντιο άνοιγμα δέσμης: 170 μοίρες | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV16.14 | Χρώματος λευκού με βάση στήριξης τοίχου | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV17 | Ηχεία ηχοστήλη |  |  |  |
| ΑV17.1 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| AV17.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV17.3 | Ηχείο δυο δρόμων τριών μεγαφώνων | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV17.4 | Απόκριση συχνότητας: 70Hz – 20KHz | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV17.5 | Μέγιστη ηχητική έξοδος: 105dB – SPL | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV17.6 | Ισχύς: 30W συνεχόμενη |  |  |  |
| ΑV17.7 | Ευαισθησία: 90dB – SPL (1W, 1m) |  |  |  |
| ΑV17.8 | Χρώματος λευκού με βάση στήριξης τοίχου | ΝΑΙ |  |  |
| # ΑV18 | Σύστημα ελέγχου συσκευών. Ενδεικτικός τύπος: ΑΜΧ Net Linx ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| ΑV18.1 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| AV18.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ΑV18.3 | Κεντρικό δικτυακό σύστημα έλεγχου οπτικοακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.4 | Να διαθέτει τουλάχιστον τις κάτωθι θύρες ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.5 | 6Χ RS232/422/485 | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.6 | 8X infra red | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.7 | 12X contact closure- relays | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.8 | 8X I/O 0-5VDC | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.9 | Μέσω του συστήματος ελέγχου θα ελέγχονται οι κάτωθι συσκευές: 2Χ προβολικά συστήματα 1Χ audio video matrix switcher 1X RGB matrix switcher 1X video 1Χ τηλεόραση 1Χ σύστημα μικροφώνων και κινητών καμερών 1X τερματικό τηλεδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.10 | Το περιβάλλον ελέγχου user interface θα πρέπει να είναι φιλικό στον χρήστη και ο έλεγχος θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την μέθοδο click and point. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.11 | Η σύνδεση του ηλεκρονικού υπολογιστή με το σύστημα ελέγχου να γίνεται μέσω θύρας Ethernet 10/100 και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων από ενός ηλεκτρονικών υπολογιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.12 | Προαιρετικά στο σύστημα να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί οθόνη αφής ενσύρματη ή ασύρματη που θα λειτουργεί με το ίδιο περιβάλλον ελέγχου του ηλεκτρονικού υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΑV18.13 | Ο controller να διαθέτει ενσωματωμένο WEB SERVER φιλοσοφίας internet explorer και να μην είναι απαραίτητο ο εκάστοτε υπολογιστής ελέγχου να διαθέτει εγκατεστημένη εφαρμογή λογισμικού για την συνεργασία και τον controller. | ΝΑΙ |  |  |

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| CM | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ |  |  |  |
| CM1 | Γενικά |  |  |  |
| CM1.1 | Περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα ομιλίας και συνεδρίων ψηφιακού μονοκαλωδιακού τύπου υποστηριζόμενο από δυο dome κάμερες αυτόματου εντοπισμού του ομιλούντος. Όλος ο εξοπλισμός hardware –software πλην των ασύρματων μικροφώνων να είναι του ιδίου κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα των συσκευών. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να πλήρη όλες της προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που διέπουν τα συνεδριακά συστήματα, όπως IEC 914 και ISO 9001. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει τους απαραίτητους διακλαδωτές σήματος για την σωστή λειτουργία του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| # CM2 | # Κεντρική ψηφιακή μονάδα ελέγχου των μικροφώνων. Ενδεικτικός τύπος, Philips LBB 3500/15 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM2.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM2.3 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| CM2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM2.4 | Κεντρική ψηφιακή μονάδα ελέγχου και τροφοδοσίας μικροφώνων ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή | NAI |  |  |
| CM2.5 | Να έχει δυνατότητα ελέγχου –λειτουργίας σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό υπολογιστή, και δυνατότητα συνεργασίας με συστήματα αυτομάτου ελέγχου (όπως Grestron, AMX) | NAI |  |  |
| CM2.6 | Σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας του υπολογιστή, θα πρέπει να επανέρχεται σε Normal τρόπο λειτουργίας ελεγχόμενου από τα κουμπιά του πάνελ της κεντρική μονάδας | NAI |  |  |
| CM2.7 | Να έχει δυνατότητες ελέγχου για τουλάχιστον 200 μονάδες μικροφώνων |  |  |  |
| CM2.8 | Να έχει δυνατότητα με προσθήκη εξοπλισμού για ενδοεπικοινωνία μεταξύ καθηγητή και διαχειριστή (control room) |  |  |  |
| CM2.9 | Δυνατότητες ελέγχου από την κεντρική μονάδα |  |  |  |
| CM2.9.1 | Κουμπί ενεργοποίησης μικροφώνων για την επιλογή του μέγιστου αριθμού μικροφώνων τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα (1,2 ή 4) . | NAI |  |  |
| CM2.9.2 | Κουμπί και ένδειξη για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας των μικροφώνων (ανοιχτός τρόπος λειτουργίας ή κατά προτεραιότητα τρόπο λειτουργίας) | NAI |  |  |
| CM2.9.3 | Περιστροφικός ρυθμιστής τόνου πρίμων και μπάσων των μεγαφώνων των μικροφώνων. | NAI |  |  |
| CM2.10 | Είσοδοι έξοδοι σημάτων |  |  |  |
| CM2.10.1 | Τρεις έξοδοι συνδέσμων με καλώδιο ζευκτικών γραμμών για την σύνδεση ενσύρματων μικροφώνων με προστασία από βραχυκύκλωμα και ένδειξη υπερφόρτωσης |  |  |  |
| CM2.10.2 | Δύο εισόδους γραμμής, μία συμμετρική ή δύο ασύμμετρες | NAI |  |  |
| CM2.10.3 | Δύο εξόδους γραμμής, μία συμμετρική ή δύο ασύμμετρες | NAI |  |  |
| CM2.10.4 | Είσοδο και έξοδο για μαγνητόφωνο |  |  |  |
| # CM3 | # Ενσύρματο μικρόφωνο εκπαιδευτή. Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS LBB 3533/50 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM3.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM3.3 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| CM3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM3.4 | Μικροφωνική ψηφιακή μονάδα εκπαιδευτή με πυκνωτικό μικρόφωνο με αντικραδασμικό μηχανισμό στήριξης και αντιανέμιο. | NAI |  |  |
| CM3.5 | Με φωτεινό δακτύλιο στο μικρόφωνο για την ένδειξη λειτουργίας και μικρόφωνο με εύκαμπτο βραχίονα μήκους τουλάχιστον 46 εκατοστά | NAI |  |  |
| CM3.6 | Η μονάδα να διαθέτει μεγάφωνο ευρέου φάσματος που θα αποκόπτεται αυτόματα όταν θα ενεργοποιείται το μικρόφωνο | NAI |  |  |
| CM3.7 | Η μονάδα να λειτουργεί υπό τον έλεγχο του εκπαιδευτή ενώ να υπάρχει και η δυνατότητα παρέμβασης από τον διαχειριστή (control room) του συστήματος ή λειτουργίας της μονάδας υπό τον πλήρη έλεγχο του διαχειριστή. | NAI |  |  |
| CM3.8 | Η μονάδα να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (κουμπιά ελέγχου και δείκτες): | NAI |  |  |
| CM3.8.1 | Κουμπί αίτησης ομιλίας και θέσεως εντός ή εκτός (ON/OFF) του μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM3.8.2 | Πλήκτρο προτεραιότητας μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM3.8.3 | Κόκκινη λυχνία ένδειξης ενεργοποιημένου μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM3.8.4 | Κόκκινος φωτεινός δακτύλιος ένδειξης ενεργοποιημένου μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM3.8.5 | Πράσινη λυχνία αποδοχής αιτήσεως ομιλίας. |  |  |  |
| CM3.9 | Κάθε μονάδα να διαθέτει αυτοσυγκρατούμενο καλώδιο το οποίο να καταλήγει σε χυτό σύνδεσμο, καθώς και μία κυκλική πρίζα για τις συνδέσεις με την τεχνική LOOP-THROUGH (η μία συσκευή μετά την άλλη) |  |  |  |
| # CM4 | # Ενσύρματο μικρόφωνο μαθητή Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS LBB 3533/50 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM4.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM4.3 | Αριθμός μονάδων | 16 |  |  |
| CM4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM4.4 | Μικροφωνική ψηφιακή μονάδα μαθητή με πυκνωτικό μικρόφωνο με αντικραδασμικό μηχανισμό στήριξης και αντιανέμιο. | NAI |  |  |
| CM4.5 | Με φωτεινό δακτύλιο στο μικρόφωνο για την ένδειξη λειτουργίας και μικρόφωνο με εύκαμπτο βραχίονα μήκους τουλάχιστον 46 εκατοστά | NAI |  |  |
| CM4.6 | Η μονάδα να διαθέτει μεγάφωνο ευρέου φάσματος που θα αποκόπτεται αυτόματα όταν θα ενεργοποιείται το μικρόφωνο | NAI |  |  |
| CM4.7 | Η μονάδα να λειτουργεί υπό τον έλεγχο του μαθητή ενώ να υπάρχει και η δυνατότητα παρέμβασης από τον διαχειριστή (control room) του συστήματος ή λειτουργίας της μονάδας υπό τον πλήρη έλεγχο του διαχειριστή. | NAI |  |  |
| CM4.8 | Η μονάδα να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (κουμπιά ελέγχου και δείκτες): | NAI |  |  |
| CM4.8.1 | Κουμπί αίτησης ομιλίας και θέσεως εντός ή εκτός (ON/OFF) του μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM4.8.2 | Κόκκινη λυχνία ένδειξης ενεργοποιημένου μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM4.8.3 | Κόκκινος φωτεινός δακτύλιος ένδειξης ενεργοποιημένου μικροφώνου. | NAI |  |  |
| CM4.8.4 | Πράσινη λυχνία αποδοχής αιτήσεως ομιλίας. |  |  |  |
| CM4.9 | Κάθε μονάδα να διαθέτει αυτοσυγκρατούμενο καλώδιο το οποίο να καταλήγει σε χυτό σύνδεσμο, καθώς και μία κυκλική πρίζα για τις συνδέσεις με την τεχνική LOOP-THROUGH (η μία συσκευή μετά την άλλη) |  |  |  |
| # CM5 | # Ασύρματο μικρόφωνο πέτου. Ενδεικτικός τύπος: SENNHEISER EW-112p UHF ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM5.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM5.3 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| CM5.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM5.4 | Ασύρματο μικρόφωνο πέτου με 4 προεπιλεγμένες συχνότητες | NAI |  |  |
| CM5.5 | Με μικρόφωνο πέτου και υπερκαρδιοειδή κάψα |  |  |  |
| CM5.6 | Δυνατότητα αλλαγής των συχνοτήτων | NAI |  |  |
| CM5.7 | Λειτουργία σε συχνότητες UHF | NAI |  |  |
| # CM6 | # Μονάδα διασύνδεσης και διανομής auto dome. Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS LTC 8100/50 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM6.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM6.3 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| CM6.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM6.4 | Μονάδα διασύνδεσης και επικοινωνίας του κεντρικού συστήματος με τις κάμερες | NAI |  |  |
| CM6.5 | Δυνατότητα σύνδεσης έως 8 κάμερες με video looping | NAI |  |  |
| CM6.6 | Έλεγχος λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, και δυνατότητα συνεργασίας με συστήματα αυτομάτου ελέγχου (όπως Grestron, AMX) | NAI |  |  |
| # CM7 | # Auto dome κάμερα εσωτερικού χώρου Day night. Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS G3AT5C ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM7.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM7.3 | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| CM7.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM7.4 | Dome κάμερα με αισθητήρα εικόνας 1/6΄΄ ΙΤ CCD με ανάλυση 752Χ582 pixels | NAI |  |  |
| CM7.5 | Οριζόντια ανάλυση 460 γραμμές τουλάχιστον | NAI |  |  |
| CM7.6 | Με φακό zoom 25X (2,4-60mm) | NAI |  |  |
| CM7.7 | Δυνατότητα κίνησης σε 360ο | NAI |  |  |
| CM7.8 | Με τροφοδοτικό | NAI |  |  |
| CM7.9 | Ψηφιακό zoom 12X | NAI |  |  |
| CM7.10 | Λειτουργία σε διάφορα mode ανάλογα με τον φωτισμό όπως Day Night. | NAI |  |  |
| CM7.11 | Τύπου ψευδοροφής | NAI |  |  |
| CM7.12 | Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 50 preset θέσεων |  |  |  |
| CM7.13 | Δυνατότητα ελέγχου από το κεντρικό σύστημα μικροφώνων | NAI |  |  |
| # CM8 | # Joystick για τις κάμερες Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS Intui Key ή αντίστοιχο προϊόν |  |  |  |
| CM8.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM8.3 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| CM8.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM8.4 | Χειριστήριο με joystick με δυνατότητα ελέγχου έως 8 κάμερες τουλάχιστον | NAI |  |  |
| CM8.5 | Με joystick μεταβλητής-ρυθμιζόμενης ταχύτητας | NAI |  |  |
| CM8.6 | Φωτιζόμενα πλήκτρα και οθόνη ενδείξεων. | NAI |  |  |
| # CM9 | Λογισμικό ή λογισμικά προγράμματος διαχείρισης και εγκατάστασης του συστήματος, διαχείρισης των μικροφώνων, ελέγχου των καμερών και συνεργασία με το σύστημα ελέγχου. |  |  |  |
| CM9.1 | Γενικά |  |  |  |
| CM9.3 | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| CM9.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CM9.4 | Να προσφερθούν τα ανάλογα λογισμικά ελέγχου για την λειτουργία του συστήματος μικροφώνων – κινητών καμερών είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε μέσω του συστήματος ελέγχου. | NAI |  |  |