ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1	Οδηγίες χρήσης	3

2	Προτάσεις προϋπολογισμού 25.000 €	5

2.1	Απαιτήσεις	5

2.2	Συνοπτική περιγραφή προτάσεων	5

2.2.1	Πρόταση 1:	5

2.2.2	Πρόταση 2:	6

2.2.3	Πρόταση 3:	6

2.3	Συγκριτικός πίνακας	7

2.4	Πίνακες τιμών	8

3	Προτάσεις προϋπολογισμού 35.000 €	10

3.1	Απαιτήσεις	10

3.2	Συνοπτική περιγραφή προτάσεων	10

3.2.1	Πρόταση 1:	10

3.2.2	Πρόταση 2:	11

3.2.3	Πρόταση 3:	11

3.2.4	Πρόταση 4:	11

3.2.5	Πρόταση 5:	12

3.2.6	Πρόταση 6:	12

3.3	Συγκριτικός πίνακας	13

3.4	Πίνακες τιμών	14

4	Προτάσεις προϋπολογισμού 50.000 €	17

4.1	Απαιτήσεις	17

4.2	Συνοπτική περιγραφή προτάσεων	17

4.2.1	Πρόταση 1:	17

4.2.2	Πρόταση 2:	18

4.2.3	Πρόταση 3:	18

4.3	Συγκριτικός πίνακας	19

4.4	Πίνακες τιμών	20

5	Προτάσεις προϋπολογισμού 70.000 €	22

5.1	Απαιτήσεις	22

5.2	Συνοπτική περιγραφή προτάσεων	22

5.2.1	Πρόταση 1:	22

5.2.2	Πρόταση 2:	22

5.3	Πίνακες τιμών	23

6	Προτάσεις προϋπολογισμού 100.000 €	24

6.1	Απαιτήσεις	24

6.2	Συνοπτική περιγραφή προτάσεων	24

6.2.1	Πρόταση 1:	24

6.2.2	Πρόταση 2:	24

6.3	Πίνακες τιμών	25

7	Φύλλα συμμόρφωσης	26

7.1.1	AMP Ενισχυτής	26

7.1.2	BPS Back projection screens	26

7.1.3	CBL  Καλωδιώσεις και εγκατάσταση	26

7.1.4	CTR Automation Control System	27

7.1.5	DCK Κασετόφωνο διπλής κασέτας	27

7.1.6	DVC Κάμερα DV με τρίποδο	28

7.1.7	LTP Φορητός υπολογιστής	28

7.1.8	LTPV Φορητός υπολογιστής με έξοδο video	29

7.1.9	MIC 8 επιτραπέζια μικρόφωνα σπουδαστών και ελεγχόμενη κάμερα	29

7.1.10	MIW 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών και PTZ κάμερες	30

7.1.11	MIX Μείκτης ήχου	30

7.1.12	MXE Mixer/equilizer	30

7.1.13	PLM Οθόνη Plasma 50”	31

7.1.14	PLS Οθόνη Plasma 42”	32

7.1.15	PRC + WPS  Προβολέας οροφής με PIP display	32

7.1.16	PRT  Presenter PC + TFT Monitor	33

7.1.17	PTC Κάμερα καθηγητή PTZ με τηλεχειριστήριο	34

7.1.18	RCK System Rack	34

7.1.19	SMB Smartboard	35

7.1.20	SPK Ηχεία	35

7.1.21	VAS Video/audio matrix switcher (12x8)	35

7.1.22	VASW Video/audio matrix switcher (16x16)	36

7.1.23	VCC Κάρτα κωδικοποίησης audio/video	36

7.1.24	VCR Video Cassette Recorder (VCR)	37

7.1.25	VCS PC-based σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320/Τ.120	38

7.1.26	VCSM Σύστημα τηλεδιάσκεψης με ενσωματωμένη MCU	38

7.1.27	VCT Set-top σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320	39

7.1.28	VEDV Ολοκληρωμένος κωδικοποιητής audio/DV video	41

7.1.29	VIS Οπτικοποιητής	41

7.1.30	VOD Video On Demand Server / Εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης	42

7.1.31	VSE Ολοκληρωμένος κωδικοποιητής audio/video	43

7.1.32	VTV Σύστημα αυτόματου εντοπισμού καθηγητή με τη φωνή	44

7.1.33	WBD Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα	44

7.1.34	WRE Ασύρματο Hub Ethernet 802.11 και κάρτες PCMCIA	45

# Οδηγίες χρήσης

Ο παρακάτω οδηγός παρουσιάζει προτεινόμενα σύνολα εξοπλισμού αιθουσών τηλεκπαίδευσης σε πέντε κλίμακες προϋπολογισμών, περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ:

- 25.000 €

- 35.000 €

- 50.000 €

- 70.000 €

- 100.000 €

Σε κάθε μία από αυτές τις κλίμακες προϋπολογισμού παρατίθενται οι εξής πληροφορίες:

- Τίθενται αρχικά κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να τηρούνται από τον εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα σε συνεδρίεες τηλεκπαίδευσης.

- Στη συνέχεια δίνονται εναλλακτικοί συνδυασμοί εξοπλισμού που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων αιθουσών (μικρή, μεσαία, αμφιθέατρα) σε συνοπτική περιγραφή.

- Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας των προτάσεων που δείχνει τι είδους μεταβολές υπάρχουν από τη μία στην άλλη.

- Τέλος, δίνεται το αναλυτικό κόστος κάθε είδους και τα σύνολα κάθε πρότασης. Οι τιμές που αναγράφονται δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ, ο οποίος πρέπει να υπολογιστεί επιπλέον. Οι τιμές είναι τρέχουσες τιμές αγοράς (οι λεγόμενες “street prices” – Σεπτέμβριος 2002). Αποκλίσεις +/-20% από αυτές τις τιμές θεωρούνται λογικές, με την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές προδιαγραφές είναι παρόμοιες. Επίσης σημειώνεται ότι μπορεί να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή νέα προϊόντα με καλύτερες προδιαγραφές και πιθανόν χαμηλότερες τιμές, καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία δεν σταματούν.

Στο τέλος του κειμένου, δίνονται αναλυτικές προδιαγραφές για κάθε είδος που έχει αναφερθεί, σε μορφή φύλλου συμμόρφωσης. Αυτές μπορούν και να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, αλλά ο σκοπός τους είναι να αποτελέσουν έναν βασικό οδηγό για τη διαμόρφωση των προδιαγραφών σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Στις προδιαγραφές αυτές, κάθε είδος είναι κωδικοποιημένο με τρία ή τέσσερα αγγλικά γράμματα, τα οποία υπάρχουν στους πίνακες τιμών που προαναφέρθηκαν, για την εύκολη αντιστοίχηση των ειδών, των τιμών και των προδιαγραφών τους.

Παράδειγμα: ο οπτικοποιητής αναφέρεται στους πίνακες τιμών με το διακριτικό VIS (στην 1η στήλη), το οποίο αντιστοιχεί στις προδιαγραφές στην παράγραφο 7.1.29 με τον ίδιο τίτλο

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνδυασμοί των προτάσεων φτιάχτηκαν έχοντας κατά νου αφενός την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων και αφετέρου μια στοιχειώδη διαφοροποίηση, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να φτιάξει κανείς δικούς του συνδυασμούς, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία, αλλάζοντας τις τιμές με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει, ή προσθέτοντας και μονάδες που δεν αναφέρονται εδώ.

Η καλύτερη λύση για κάθε αίθουσα θα πρέπει να σχηματιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αίθουσας (χωρητικότητα, φωτισμό, ακουστική), τα σενάρια τηλεκπαίδευσης τα οποία θα εξυπηρετήσει, και τις ανάγκες του κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Οι πίνακες των τιμών για κάθε πρόταση υπάρχουν και σε μορφή Excel, ώστε να διευκολυνθεί η διαμόρφωση της επιθυμητής λύσης.

Όπως γίνεται φανερό παρακάτω, οι δυνατοί συνδυασμοί είναι ουσιαστικά άπειροι, αλλά ελπίζουμε ότι ο οδηγός αυτός θα φανεί χρήσιμος σε όποιον χρειάζεται να διαμορφώσει εξειδικευμένες λύσεις. Σίγουρα επίσης υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, αλλά ο όγκος της εργασίας και η σχετικά μικρή διάρκεια απαξίωσης των παρατιθέμενων πληροφοριών πιστεύουμε ότι τα δικαιολογεί.

# Προτάσεις προϋπολογισμού 25.000 €

## Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον εξοπλισμό είναι:

- Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής της εικόνας video του απομακρυσμένου συνομιλητή και δεδομένων (οθόνη υπολογιστή ή video) από τοπική ή απομακρυσμένη πηγή. Αυτή η διάταξη αποδίδει με βέλτιστο τρόπο μια διάλεξη με φυσική παρουσία.

- Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης Η.323 (TCP/IP). Για ειδικές περιπτώσεις επικοινωνίας με άλλα σημεία που δεν διαθέτουν Η.323 σύστημα ή δίκτυο, θα χρησιμοποιείται ο Η.320/H.323 Gateway του ΕΔΕΤ (βλέπε http://rts.grnet.gr).

- Υποστήριξη Τ.120 data sharing για παρουσίαση εφαρμογών υπολογιστή στους απομακρυσμένους χρήστες.

- Κάμερες με δυνατότητα κίνησης Pan/Tilt/Zoom (PTZ). Θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν το άτομο που μιλάει κάθε φορά, με χειροκίνητο τρόπο .

- Φορητός υπολογιστής για τον καθηγητή. Διευκολύνει την κινητικότητα του καθηγητή. Χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

- Επιτραπέζιος οπτικοποιητής με έξοδο video. Επιτρέπει την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή φυσικού αντικειμένου (διαφάνειες, τυπωμένο κείμενο, άλλα αντικείμενα) στους τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες.

- Πλήρες ηχητικό σύστημα με μείκτη διαχωρισμού σημάτων. Θα πρέπει να μπορεί να διαφοροποιείται το ηχητικό σήμα που οδηγείται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης από αυτό που οδηγείται στα ηχεία, για λόγους αποφυγής ηχούς

Λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού, μπορεί να προτιμηθεί και η λύση ενός φορητού συνόλου, σε ικρίωμα με ρόδες, το οποίο να μην εγκατασταθεί μόνιμα σε αίθουσα.

Εναλλακτικά επίσης, κάποια στοιχεία μπορούν να αποτελούν μόνιμη εγκατάσταση, (π.χ. προβολέας οροφής) σε περισσότερες από μία αίθουσες, και τα φορητά στοιχεία να μεταφέρονται στην αίθουσα που χρειάζεται κάθε φορά, συνδεόμενα με τον μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό.

## Συνοπτική περιγραφή προτάσεων

### Πρόταση 1:

Πλήρες σύστημα για μία μικρή αίθουσα (15-20 σπουδαστών)

- Προβολέας οροφής με Picture in Picture (PIP) display

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών με τηλεχειριστήριο

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- Φορητός υπολογιστής

- Ασύρματα μικρόφωνα (2)

- Σύστημα set-top Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη PTZ κάμερα

### Πρόταση 2:

Πλήρες σύστημα για μία μεγαλύτερη αίθουσα (20-30 σπουδαστών) με τις ελάχιστες δυνατότητες

- Δύο (2) Προβολείς οροφής

- Οπτικοποιητής

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- Φορητός υπολογιστής

- Ασύρματα μικρόφωνα (2)

- Σύστημα set-top Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη PTZ κάμερα

### Πρόταση 3:

Υβριδικό σύστημα για περισσότερες από μία αίθουσες:

Α. Μόνιμη εγκατάσταση σε κάθε αίθουσα:

- Προβολέας οροφής με Picture in Picture (PIP) display με οθόνη προβολής

Β. Φορητό σύστημα (σε ικρίωμα 22U με ρόδες)

- Οπτικοποιητής

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 2 αναρτώμενα ηχεία

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής

- Ασύρματα μικρόφωνα (2)

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 με PTZ κάμερα.

## Συγκριτικός πίνακας

| α/α | Χαρακτηριστικό | 1η Πρόταση | 2η Πρόταση | 3η Πρόταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προβολέας οροφής με PIP display | 1 | 2 | 1 |
| 2 | PC-based σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320/Τ.120 |  |  | ΝΑΙ |
| 2α | Set-top σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320 | NAI | NAI |  |
| 3 | Κάμερα PTZ με τηλεχειριστήριο | NAI |  |  |
| 4 | Οπτικοποιητής | NAI | NAI | NAI |
| 5 | Video Cassette Recorder (VCR) | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |
| 6 | Ενισχυτής + 4 ηχεία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 7 | Μείκτης ήχου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8 | Aσύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Φορητός υπολογιστής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 10 | Φορητότητα του όλου συστήματος |  |  | ΝΑΙ |

## Πίνακες τιμών

|  | Πρόταση 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| VCT | Videoconf. System Set-top | 1 | 5.500 | 5.500 |
| PTC | PTZ Camera | 1 | 870 | 870 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIW | Wireless mics | 3 | 900 | 2.700 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 21.470 |

|  | Πρόταση 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 2 | 3.500 | 7.000 |
| VCT | Videoconf. System Set-top | 1 | 5.500 | 5.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIW | Wireless mics | 2 | 900 | 1.800 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 22.000 |

|  | Πρόταση 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC* | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| WPS* | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| CBL* | Cables | 1 | 450 | 450 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| PTC | PTZ Camera | 1 | 900 | 900 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIW | Wireless mics | 2 | 900 | 1.800 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 2 | 200 | 400 |
| RCK | System rack | 1 | 400 | 400 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.200 | 1.200 |
|  | TOTALS |  |  | 21.650 |

* Σημείωση: τα είδη με αστερίσκο αποτελούν τον μόνιμο εξοπλισμό κάθε αίθουσας, ενώ τα υπόλοιπα είναι φορητά.

# Προτάσεις προϋπολογισμού 35.000 €

## Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον εξοπλισμό είναι:

- Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής της εικόνας video του απομακρυσμένου συνομιλητή και δεδομένων (οθόνη υπολογιστή ή video) από τοπική ή απομακρυσμένη πηγή. Αυτή η διάταξη αποδίδει με βέλτιστο τρόπο μια διάλεξη με φυσική παρουσία.

- Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης Η.323 (TCP/IP) ή Η.320 (ISDN). Τις περισσότερες φορές θα χρησιμοποιείται το Η.323. Για ειδικές περιπτώσεις επικοινωνίας με άλλα σημεία που δεν διαθέτουν Η.323 σύστημα ή δίκτυο, θα χρησιμοποιείται το Η.320.

- Υποστήριξη Τ.120 data sharing για παρουσίαση εφαρμογών υπολογιστή στους απομακρυσμένους χρήστες.

- Έξοδος video από το σύστημα τηλεδιάσκεψης για δυνατότητα μαγνητοσκόπησης και/ή αναμετάδοσης του μαθήματος.

- Κάμερες με δυνατότητα κίνησης Pan/Tilt/Zoom (PTZ). Θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν το άτομο που μιλάει κάθε φορά, είτε με αυτόματο τρόπο είτε χειροκίνητα.

- Φορητός υπολογιστής για τον καθηγητή. Διευκολύνει την κινητικότητα του καθηγητή. Και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

- Επιτραπέζιος οπτικοποιητής με έξοδο video. Επιτρέπει την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή φυσικού αντικειμένου (διαφάνειες, τυπωμένο κείμενο, άλλα αντικείμενα) στους τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες.

- Πλήρες ηχητικό σύστημα με μείκτη διαχωρισμού σημάτων. Θα πρέπει να μπορεί να διαφοροποιείται το ηχητικό σήμα που οδηγείται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης από αυτό που οδηγείται στα ηχεία, για λόγους αποφυγής ηχούς

## Συνοπτική περιγραφή προτάσεων

### Πρόταση 1:

Πλήρες σύστημα για μία μικρή αίθουσα (15-20 σπουδαστών)

- Προβολέας οροφής με Picture in Picture (PIP) display

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή με κατευθυντικό εντοπισμό μέσω της φωνής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Κάρτα κωδικοποίησης audio/video για streaming εφαρμογές

### Πρόταση 2:

Πλήρες σύστημα για μεσαία αίθουσα (20-30 σπουδαστών)

- 2 Προβολείς οροφής με PIP display

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή ελεγχόμενη από τηλεχειριστήριο

- Ασύρματο μικρόφωνο καθηγητή

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Κάρτα κωδικοποίησης audio/video για streaming εφαρμογές

### Πρόταση 3:

Εναλλακτική πρόταση για μεσαία αίθουσα (20-30 σπουδαστών) με καλύτερα συστήματα απεικόνισης αλλά με μειωμένη αλληλεπιδραστικότητα

- Προβολέας οροφής με PIP display

- Οθόνη Plasma 42”

- Οπτικοποιητής

- 2 Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο

- 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

### Πρόταση 4:

Για ακόμη μεγαλύτερες αίθουσες (40-60 σπουδαστών) που διαθέτουν ήδη ηχητικό σύστημα:

- Προβολέας οροφής με PIP display

- Οθόνη Plasma 42”

- Οπτικοποιητής

- 2 Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο

- 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών

- Μείκτης ήχου

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Σύστημα set-top Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

### Πρόταση 5:

Εναλλακτική πρόταση της (4) για μεγαλύτερες αίθουσες που διαθέτουν ήδη ηχητικό σύστημα

- 2 Προβολείς οροφής με PIP display

- Οπτικοποιητής

- 2 Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερες ελεγχόμενες από τηλεχειριστήριο

- 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών

- Μείκτης ήχου

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

### Πρόταση 6:

Εναλλακτική πρόταση της (3) με μέρος του εξοπλισμού να είναι μεταφερόμενο και παρέχοντας τη δυνατότητα μαγνητοσκόπησης διάλεξης και σε προσωπικό στούντιο ή γραφείο:

- 2 Προβολείς οροφής με PIP display

- Οπτικοποιητής

- 1 Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα ελεγχόμενη από τηλεχειριστήριο

- 1 ασύρματο μικρόφωνο καθηγητή/σπουδαστών

- Μείκτης ήχου

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Σύστημα set-top Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

- Κάμερα DV χειρός με τρίποδο

- Multimedia PC με δυνατότητα ψηφιοποίησης audio/video

- Υπολογιστικό σύστημα Server για χρήση σε εφαρμογές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ως VideoOnDemand Server

## Συγκριτικός πίνακας

| α/α | Χαρακτηριστικό | 1η Πρόταση | 2η Πρόταση | 3η Πρόταση | 4η Πρόταση | 5η Πρόταση | 6η Πρόταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προβολέας οροφής με PIP display | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Οθόνη Plasma 42” |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | PC-based σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320/Τ.120 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |  |
| 3α | Set-top σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320 |  |  |  | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |
| 4 | Αυτόματος εντοπισμός καθηγητή με τη φωνή | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 4α | Κάμερα καθηγητή PTZ με τηλεχειριστήριο |  | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 5 | Οπτικοποιητής | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI | NAI |
| 6 | Video Cassette Recorder (VCR) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 7 | Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8 | Κάρτα κωδικοποίησης audio/video (streaming εφαρμογές) | NAI | NAI |  |  |  |  |
| 8α | Ολοκληρωμένος υπολογιστής κωδικοποίησης audio/video |  |  |  | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 9 | Κασετόφωνο διπλής κασέτας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 | Ενισχυτής + 4 ηχεία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  | NAI |
| 11 | Μείκτης ήχου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 12 | Επιτραπέζια μικρόφωνα σπουδαστών και ελεγχόμενη κάμερα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12α | 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών + PTZ κάμερα |  |  | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ (1) |
| 13 | Φορητός υπολογιστής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 13α | Φορητός υπολογιστής με έξοδο video |  |  |  | NAI | NAI | NAI |
| 14 | Video On Demand Server |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |
| 15 | Κάμερα DV με τρίποδο |  |  |  |  |  | ΝΑΙ |

## Πίνακες τιμών

|  | Πρόταση 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VCC | Video capture card | 1 | 250 | 250 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| VTV | Voice controlled camera | 1 | 4.000 | 4.000 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 5.000 | 5.000 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 30.680 |

|  | Πρόταση 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 2 | 3.500 | 7.000 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| PTC | PTZ Camera | 1 | 870 | 870 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VCC | Video capture card | 1 | 250 | 250 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIW | Wireless lecturer mic | 1 | 1.000 | 1.000 |
| MIC | 8 student mics- 1 controlled camera | 1 | 5.000 | 5.000 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.500 | 1.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 32.050 |

|  | Πρόταση 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| PLS | Plasma 42" | 1 | 5.800 | 5.800 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| PTC | PTZ Camera | 2 | 900 | 1.800 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIW | Wireless mics | 3 | 900 | 2.700 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| LTP | Laptop | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 31.450 |

|  | Πρόταση 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| PLS | Plasma 42" | 1 | 5.800 | 5.800 |
| VCT | Videoconf. System Set-top | 1 | 5.500 | 5.500 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| PTC | PTZ Camera | 2 | 900 | 1.800 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIW | Wireless mics | 3 | 900 | 2.700 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 29.670 |

|  | Πρόταση 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 2 | 3.500 | 7.000 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| PTC | PTZ Camera | 2 | 900 | 1.800 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIW | Wireless mics | 3 | 900 | 2.700 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 29.870 |

|  | Πρόταση 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 2 | 3.500 | 7.000 |
| VCT | Videoconf. System Set-top | 1 | 5.500 | 5.500 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| PTC | PTZ Camera | 1 | 900 | 900 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| MIW | Wireless mics | 1 | 900 | 900 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| VOD | Video On Demadn Server | 1 | 2.400 | 2.400 |
| DVC | DV Camera w/ tripod | 1 | 1.500 | 1.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 28.570 |

# Προτάσεις προϋπολογισμού 50.000 €

## Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον εξοπλισμό είναι:

- Δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής της εικόνας video του απομακρυσμένου συνομιλητή και δεδομένων (οθόνη υπολογιστή ή video) από τοπική ή απομακρυσμένη πηγή. Αυτή η διάταξη αποδίδει με βέλτιστο τρόπο μια διάλεξη με φυσική παρουσία.

- Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης Η.323 (TCP/IP) ή Η.320 (ISDN). Τις περισσότερες φορές θα χρησιμοποιείται το Η.323. Για ειδικές περιπτώσεις επικοινωνίας με άλλα σημεία που δεν διαθέτουν Η.323 σύστημα ή δίκτυο, θα χρησιμοποιείται το Η.320.

- Υποστήριξη Τ.120 data sharing για παρουσίαση εφαρμογών υπολογιστή στους απομακρυσμένους χρήστες.

- Έξοδος video από το σύστημα τηλεδιάσκεψης για δυνατότητα μαγνητοσκόπησης και/ή αναμετάδοσης του μαθήματος.

- Κάμερες με δυνατότητα κίνησης Pan/Tilt/Zoom (PTZ). Θα πρέπει να μπορούν να ακολουθούν το άτομο που μιλάει κάθε φορά με αυτόματο τρόπο

- Φορητός υπολογιστής για τον καθηγητή. Διευκολύνει την κινητικότητα του καθηγητή. Και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.

- Επιτραπέζιος οπτικοποιητής με έξοδο video. Επιτρέπει την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή φυσικού αντικειμένου (διαφάνειες, τυπωμένο κείμενο, άλλα αντικείμενα) στους τοπικούς και απομακρυσμένους χρήστες.

- Πλήρες ηχητικό σύστημα με μείκτη διαχωρισμού σημάτων. Θα πρέπει να μπορεί να διαφοροποιείται το ηχητικό σήμα που οδηγείται στο σύστημα τηλεδιάσκεψης από αυτό που οδηγείται στα ηχεία, για λόγους αποφυγής ηχούς

## Συνοπτική περιγραφή προτάσεων

### Πρόταση 1:

Πλήρες σύστημα για μία μεσαία αίθουσα (25-40 σπουδαστών)

- Προβολέας οροφής για απεικόνιση δεδομένων

- Οθόνη Plasma 50” για απεικόνιση εικόνας video

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή με κατευθυντικό εντοπισμό μέσω της φωνής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

### Πρόταση 2:

Εναλλακτική της (1) με καλύτερο σύστημα τηλεδιάσκεψης (ενσωματωμένη MCU), ψηφιακό λευκό πίνακα και Server ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης/Video On Demand

- 2 Προβολείς οροφής με PIP display

- Οπτικοποιητής

- Ασύρματο μικρόφωνο καθηγητή

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Ολοκληρωμένο σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη MCU για 3 ταυτόχρονες συνδέσεις

- Ψηφιακός λευκός πίνακας

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

- Υπολογιστικό σύστημα Server για χρήση σε εφαρμογές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ως VideoOnDemand Server

### Πρόταση 3:

Εναλλακτική πρόταση της (2) για λίγο μικρότερη αίθουσα (15-25 σπουδαστών) με καλύτερα συστήματα απεικόνισης, και χωρίς ψηφιακό λευκό πίνακα και Server ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης/Video On Demand

- 2 Οθόνες Plasma 42”

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή με τηλεχειριστήριο

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – 4 ηχεία

- VCR για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

- Ολοκληρωμένο σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη MCU για 3 ταυτόχρονες συνδέσεις

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming

## Συγκριτικός πίνακας

| α/α | Χαρακτηριστικό | 1η Πρόταση | 2η Πρόταση | 3η Πρόταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προβολέας οροφής με PIP display | 1 | 2 |  |
| 2 | Οθόνη Plasma 42” |  |  | 2 |
| 2α | Οθόνη Plasma 50” | 1 |  |  |
| 3 | PC-based σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320/Τ.120 | ΝΑΙ |  |  |
| 3α | Σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320 με ενσωματωμένη MCU |  | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 4 | Αυτόματος εντοπισμός καθηγητή με τη φωνή | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |
| 4α | Κάμερα καθηγητή PTZ με τηλεχειριστήριο |  |  | ΝΑΙ |
| 5 | Οπτικοποιητής | NAI | NAI | NAI |
| 6 | Video Cassette Recorder (VCR) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 7 | Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα | ΝΑΙ |  | ΝΑΙ |
| 7α | Ψηφιακός λευκός πίνακας |  | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ολοκληρωμένος υπολογιστής κωδικοποίησης audio/video |  |  |  |
| 9 | Κασετόφωνο διπλής κασέτας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |
| 10 | Ενισχυτής + 4 ηχεία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 11 | Μείκτης ήχου | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 12 | Επιτραπέζια μικρόφωνα σπουδαστών και ελεγχόμενη κάμερα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 12α | 3 ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών + PTZ κάμερα |  |  | ΝΑΙ |
| 13 | Φορητός υπολογιστής με έξοδο video | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 14 | Video On Demand Server |  | ΝΑΙ |  |

## Πίνακες τιμών

|  | Πρόταση 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 1 | 3.500 | 3.500 |
| PLM | Plasma 50" | 1 | 10.500 | 10.500 |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 | 8.000 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| VTV | Voice controlled camera | 1 | 4.000 | 4.000 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 5.500 | 5.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 43.630 |

|  | Πρόταση 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PRC | Projector | 2 | 3.500 | 7.000 |
| VCSM | H.323/H.320 system w/ MCU | 1 | 14.500 | 14.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| SMB | Smartboard | 1 | 2.500 | 2.500 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| VOD | Video On Demand Server | 1 | 2.400 | 2.400 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIW | Wireless lecturer mic | 1 | 1.000 | 1.000 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 5.500 | 5.500 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 44.280 |

|  | Πρόταση 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PLS | Plasma 42" | 2 | 5.800 | 11.600 |
| VCSM | H.323/H.320 system w/ MCU | 1 | 14.500 | 14.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| PTC | PTZ Camera | 1 | 900 | 900 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VSE | Video Streaming encoder | 1 | 1.500 | 1.500 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 5.500 | 5.500 |
| MIX | Mixer | 1 | 650 | 650 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| LTPV | Laptop w/video out | 1 | 2.200 | 2.200 |
| CBL | Cables | 1 | 1.000 | 1.000 |
|  | TOTALS |  |  | 44.350 |

# Προτάσεις προϋπολογισμού 70.000 €

## Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον εξοπλισμό είναι παρόμοιες με τις προηγούμενες. Ο αυξημένος προϋπολογισμός προτείνεται να αξιοποιηθεί στην προμήθεια καλύτερων συσκευών απεικόνισης. Επειδή οι δυνατοί συνδυασμοί αυξάνονται κατά πολύ, παρατίθενται ενδεικτικά μόνο δύο διαφορετικές προτάσεις, με μικρές παραλλαγές. Ο προϋπολογισμός παρέχει μεγάλη ευελιξία για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων λύσεων για μεγάλες αίθουσες. Έτσι οι παρακάτω προτάσεις καλύπτουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πιθανών περιπτώσεων, και δεν συνίσταται να ακολουθηθούν κατά γράμμα.

## Συνοπτική περιγραφή προτάσεων

### Πρόταση 1:

Πλήρες σύστημα για μία μεσαία αίθουσα (25-40 σπουδαστών)

- Οθόνη Plasma 42” για απεικόνιση εικόνας video

- Οθόνη οπίσθιας προβολής 60” για απεικόνιση δεδομένων

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή με κατευθυντικό εντοπισμό μέσω της φωνής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – ισοσταθμιστής – 4 ηχεία

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Υπολογιστής εκπαιδευτή με οθόνη TFT

- Ολοκληρωμένο σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη MCU για 3 ταυτόχρονες συνδέσεις

- Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming με είσοδο DV

- Διανομέας σημάτων (video/audio matrix switcher) για καλύτερη διαχείριση σημάτων

### Πρόταση 2:

Εναλλακτική της (1) με τις εξής αλλαγές:

- 2 οθόνες Plasma 50” αντί της Plasma 42” και της οθόνης οπίσθιας προβολής

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 αντί του παραπάνω προτεινόμενου

## Πίνακες τιμών

| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLS | Plasma 42" | 1 | 5.800 | 5.800 |
| BPS | Back projection screens | 1 | 13.250 | 13.250 |
| VCSM | H.323/H.320 system w/ MCU | 1 | 14.500 | 14.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 | 2.300 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VAS | Video/audio matrix switcher (12x8) | 1 | 6.000 | 6.000 |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 | 750 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VEDV | Video Streaming encoder (DV) | 1 | 3.000 | 3.000 |
| MXE | Mixer/equalizer | 1 | 1.500 | 1.500 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 7.500 | 7.500 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| PRT | Presenter PC + TFT monitor | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 1.500 | 1.500 |
|  | TOTALS |  |  | 61.330 |

|  | Πρόταση 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost |  | Total Cost |  |
| PLM | Plasma 50" | 2 | 10.500 |  | 21.000 |  |
| VCS | PC-based H.323/H.320 system | 1 | 8.000 |  | 8.000 |  |
| VTV | Voice controlled camera | 1 | 4.000 |  | 4.000 |  |
| VIS | Visualiser | 1 | 2.300 |  | 2.300 |  |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 |  | 870 |  |
| VAS | Video/audio matrix switcher (12x8) | 1 | 6.000 |  | 6.000 |  |
| WBD | Whiteboard digitizer | 1 | 750 |  | 750 |  |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 |  | 600 |  |
| VEDV | Video Streaming encoder (DV) | 1 | 3.000 |  | 3.000 |  |
| MXE | Mixer/equalizer | 1 | 1.500 |  | 1.500 |  |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 |  | 280 |  |
| AMP | Power amp | 1 | 580 |  | 580 |  |
| SPK | Speakers | 4 | 200 |  | 800 |  |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 7.500 |  | 7.500 |  |
| RCK | System rack | 1 | 600 |  | 600 |  |
| PRT | Presenter PC + TFT monitor | 1 | 1.500 |  | 1.500 |  |
| CBL | Cables | 1 | 1.500 |  | 1.500 |  |
|  | TOTALS |  |  |  | 60.780 |  |

# Προτάσεις προϋπολογισμού 100.000 €

## Απαιτήσεις

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον εξοπλισμό είναι παρόμοιες με τις προηγούμενες. Ο σημαντικά αυξημένος προϋπολογισμός παρέχει μεγάλη ευελιξία για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων λύσεων για μεγάλες αίθουσες, συνδυάζοντας είδη που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Επιπλέον είδη που μπορούν να προστεθούν είναι ενδεικτικά:

- Σύστημα αυτοματισμού αίθουσας

- Ασύρματο τοπικό δίκτυο 802.11

- Βελτιωμένα συστήματα προβολής

- Περισσότερα μικρόφωνα

Με αυτή τη λογική, παρατίθενται και εδώ μόνο δύο προτάσεις με μικρές παραλλαγές, οι οποίες είναι ελάχιστες σε σχέση με τους δυνατούς συνδυασμούς.

## Συνοπτική περιγραφή προτάσεων

### Πρόταση 1:

Πλήρες σύστημα για μία μεσαία αίθουσα (25-40 σπουδαστών)

- 2 Οθόνες Plasma 50”

- Οθόνη οπίσθιας προβολής 60” για απεικόνιση δεδομένων

- Οπτικοποιητής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα καθηγητή με κατευθυντικό εντοπισμό μέσω της φωνής

- Pan/Tilt/Zoom (PTZ) κάμερα σπουδαστών ελεγχόμενη από μικρόφωνα

- Ενισχυτής – μείκτης ήχου – ισοσταθμιστής – 4 ηχεία

- Video Cassette Recorder (VCR) για αναπαραγωγή/μαγνητοσκόπηση

- Υπολογιστής εκπαιδευτή με οθόνη TFT

- Ολοκληρωμένο σύστημα Η.320/Η/323/Τ.120 με ενσωματωμένη MCU για 3 ταυτόχρονες συνδέσεις

- Ψηφιακός λευκός πίνακας

- Ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα κωδικοποίησης audio/video για εφαρμογές streaming με είσοδο DV

- Διανομέας σημάτων (video/audio matrix switcher) για καλύτερη διαχείριση σημάτων

- Σύστημα αυτοματισμού αίθουσας για έλεγχο όλων των συσκευών από οθόνη αφής

- Ασύρματο δίκτυο Ethernet 802.11 και κάρτες PCMCIA για σύνδεση επισκεπτών στο δίκτυο

### Πρόταση 2:

Εναλλακτική της (1) που μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλες αίθουσες (έως και 100 ατόμων) με τις εξής αλλαγές:

- 2 οθόνες οπίσθιας προβολής αντί των Plasma 50”

- Χωρίς ασύρματο δίκτυο Ethernet 802.11

## Πίνακες τιμών

|  | Πρόταση 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| PLM | Plasma 50" | 2 | 10.500 | 21.000 |
| VCSM | H.323/H.320 system w/ MCU | 1 | 14.500 | 14.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 1.800 | 1.800 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VASW | Video/audio matrix switcher (16x16) | 1 | 8.000 | 8.000 |
| SMB | Smartboard | 1 | 2.500 | 2.500 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VEDV | Video Streaming encoder (DV) | 1 | 3.000 | 3.000 |
| MXE | Mixer/equalizer | 1 | 1.500 | 1.500 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| WRE | Wireless Ethernet Hub + PCMCIA cards | 1 | 6.000 | 6.000 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 12.500 | 12.500 |
| CTR | Automation control system | 1 | 6.000 | 6.000 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| PRT | Presenter PC + TFT monitor | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 2.000 | 2.000 |
|  | TOTALS |  |  | 84.030 |

|  | Πρόταση 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Item | Qty | Cost | Total Cost |
| BPS | Back projection screens | 2 | 13.250 | 26.500 |
| VCSM | H.323/H.320 system w/ MCU | 1 | 14.500 | 14.500 |
| VIS | Visualiser | 1 | 1.800 | 1.800 |
| WPS | Whiteboard/projector screen | 1 | 870 | 870 |
| VASW | Video/audio matrix switcher (16x16) | 1 | 8.000 | 8.000 |
| SMB | Smartboard | 1 | 2.500 | 2.500 |
| VCR | VCR (SVHS) | 1 | 600 | 600 |
| VEDV | Video Streaming encoder (DV) | 1 | 3.000 | 3.000 |
| MXE | Mixer/equalizer | 1 | 1.500 | 1.500 |
| DCK | Tape deck | 1 | 280 | 280 |
| AMP | Power amp | 1 | 580 | 580 |
| SPK | Speakers | 4 | 200 | 800 |
| MIC | Student mics- 1 controlled camera | 1 | 12.500 | 12.500 |
| CTR | Automation control system | 1 | 6.000 | 6.000 |
| RCK | System rack | 1 | 600 | 600 |
| PRT | Presenter PC + TFT monitor | 1 | 1.500 | 1.500 |
| CBL | Cables | 1 | 2.000 | 2.000 |
|  | TOTALS |  |  | 83.530 |

# Φύλλα συμμόρφωσης

### AMP	Ενισχυτής

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| AMP.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| AMP.2 | Σήματα ήχου | Line (150mV) |  |  |
| AMP.3 | Αριθμός εισόδων σημάτων ήχου | 4 |  |  |
| AMP.4 | Αριθμός ηχείων | 4 |  |  |
| AMP.5 | Ισχύς εκάστου καναλιού RMS | 100W |  |  |
| AMP.6 | Έξοδος ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| AMP.7 | Ρυθμίσεις Treble/Bass | NAI |  |  |
| AMP.8 | Σύστημα προστασίας από υψηλές εντάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| AMP.9 | Δυνατότητα διαχωρισμού βαθμίδων προενίσχυσης/τελικής ενίσχυσης | Προαιρετικά |  |  |
| AMP.10 | Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικά |  |  |

### BPS	Back projection screens

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| BPS.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| BPS.2 | Βλέπε τα χαρακτηριστικά του 7.1.15 PRC – projector |  |  |  |
| BPS.3 | Διαγώνια διάσταση οθόνης | 60” |  |  |
| BPS.4 | Ενσωματωμένη σταθερή βάση στήριξης προβολέα | ΝΑΙ |  |  |
| BPS.5 | Οθόνη τοποθετημένη σε πλαίσιο ή αναρτώμενη | ΝΑΙ |  |  |
| BPS.6 | Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρο δέκτη σε ορατό σημείο | ΝΑΙ |  |  |

### CBL 	Καλωδιώσεις και εγκατάσταση

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| CBL.1 | Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής καλωδίων | Προαιρετικά |  |  |
| CBL.2 | Παράδοση block diagram πριν την εγκατάσταση για έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |
| CBL.3 | Αρίθμηση καλωδίων και επαφών | ΝΑΙ |  |  |
| CBL.4 | Παράδοση τεκμηρίωσης καλωδιώσεων μετά την εγκατάσταση | ΝΑΙ |  |  |
| CBL.5 | Πρόσδεση καλωδίων όπου απαιτείται για αποφυγή αποκοπής επαφών | ΝΑΙ |  |  |

### CTR	Automation Control System

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| CTR.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| CTR.2 | Αριθμός ελεγχόμενων σειριακών θυρών | 5 |  |  |
| CTR.3 | Αριθμός ελεγχόμενων συσκευών με υπέρυθρες ακτίνες | 5 |  |  |
| CTR.4 | Αριθμός ελεγχόμενων επαφών ρελέ | 5 |  |  |
| CTR.5 | Λογισμικό ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| CTR.6 | Δυνατότητα προσαρμογής οθονών χειρισμού μέσω υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| CTR.7 | Δυνατότητα εισαγωγής συνόλου εντολών από οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| CTR.8 | Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών | ΝΑΙ |  |  |

### DCK	Κασετόφωνο διπλής κασέτας

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| DCK.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| DCK.2 | Αριθμός κασετών | 2 |  |  |
| DCK.3 | Αριθμός κεφαλών | 3 |  |  |
| DCK.4 | Υποστήριξη Play/Record | ΝΑΙ |  |  |
| DCK.5 | Υποστήριξη συνεχούς αναπαραγωγής 4 ωρών | ΝΑΙ |  |  |
| DCK.6 | Dolby System | NAI |  |  |
| DCK.7 | Υποστήριξη κασετών μετάλλου | ΝΑΙ |  |  |
| DCK.8 | Ρυθμιστικά έντασης εγγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| DCK.9 | Ψηφιακές ενδείξεις μετρητή και ενεργών επιλογών | ΝΑΙ |  |  |
| DCK.10 | Μεταβλητή ταχύτητα αναπαραγωγής | +/- 10% |  |  |

### DVC	Κάμερα DV με τρίποδο

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| DVC.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| DVC.2 | Ψηφιακό DV format εγγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.3 | Είσοδος/έξοδος DV ΙΕΕΕ 1394 | NAI |  |  |
| DVC.4 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.5 | Οπτικό zoom | 16x |  |  |
| DVC.6 | Ψηφιακό zoom | 80x |  |  |
| DVC.7 | Μπαταρίες Li-ion | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.8 | Αυτόματος σταθεροποιητής εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.9 | Τρίποδο στήριξης | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.10 | Αυτόματη ισορροπία λευκού | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.11 | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.12 | Χειροκίνητη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
| DVC.13 | Έξοδος S-video | NAI |  |  |
| DVC.14 | Συμβατότητα τηλεοπτικού σήματος PAL | NAI |  |  |
| DVC.15 | CCD Pixels | 400.000 |  |  |
| DVC.16 | Μέγεθος CCD στοιχείου | 1/6” |  |  |
| DVC.17 | Μέγεθος ενσωματωμένης οθόνης LCD | 2,5” |  |  |
| DVC.18 | Σύνδεση με υπολογιστή σε USB θύρα | ΝΑΙ |  |  |

### LTP	Φορητός υπολογιστής

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| LTP.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LTP.2 | Ιntel Pentium III | 1,2 Ghz |  |  |
| LTP.3 | Mνήμη RAM | 256 Mb |  |  |
| LTP.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
| LTP.5 | Modem 56k | ΝΑΙ |  |  |
| LTP.6 | Σκληρός δίσκος | 40 Gb |  |  |
| LTP.7 | DVD/CD RW | ΝΑΙ |  |  |
| LTP.8 | USB θύρες | 2 |  |  |
| LTP.9 | MS Windows XP Professional | ΝΑΙ |  |  |

### LTPV	Φορητός υπολογιστής με έξοδο video

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| LTPV.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| LTPV.2 | Ιntel Pentium III | 1,2 Ghz |  |  |
| LTPV.3 | Mνήμη RAM | 256 Mb |  |  |
| LTPV.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
| LTPV.5 | Modem 56k | ΝΑΙ |  |  |
| LTPV.6 | Σκληρός δίσκος | 40 Gb |  |  |
| LTPV.7 | DVD/CD RW | ΝΑΙ |  |  |
| LTPV.8 | USB θύρες | 2 |  |  |
| LTPV.9 | Έξοδος Video | Composite ή S-Video |  |  |
| LTPV.10 | MS Windows XP Professional | ΝΑΙ |  |  |

### MIC	επιτραπέζια μικρόφωνα σπουδαστών και ελεγχόμενη κάμερα

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| MIC.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MIC.2 | Απόκριση συχνότητας | 50Hz-10KHz |  |  |
| MIC.3 | Πλήκτρο On-Off | ΝΑΙ |  |  |
| MIC.4 | Επιτραπέζια βάση | ΝΑΙ |  |  |
| MIC.5 | Έξοδος σήματος ένδειξης ενεργού μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
| MIC.6 | Ελεγχόμενη PTZ κάμερα: Βλέπε χαρακτηριστικά 7.1.17: PTC – PTZ κάμερα |  |  |  |

### MIW	ασύρματα μικρόφωνα καθηγητή/σπουδαστών

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| MIW.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MIW.2 | Ευαισθησία | -40dB |  |  |
| MIW.3 | Απόκριση συχνότητας | 50Hz-10KHz |  |  |
| MIW.4 | Squelch control knob | ΝΑΙ |  |  |
| MIW.5 | Διακόπτης επιλογής καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
| MIW.6 | Έξοδος balanced | NAI |  |  |
| MIW.7 | Έξοδος Unbalanced | NAI |  |  |
| MIW.8 | Ακτίνα λειτουργίας ανεξαρτήτως φυσικών εμποδίων | 15 μέτρα |  |  |

### MIX	Μείκτης ήχου

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| MIX.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MIX.2 | Σήματα ήχου | Mic/Line |  |  |
| MIX.3 | Αριθμός εισόδων σημάτων ήχου | 8 |  |  |
| MIX.4 | Αριθμός εξόδων σημάτων ήχου | 2 |  |  |
| MIX.5 | Βοηθητική ανεξάρτητη έξοδος | 1 |  |  |
| MIX.6 | Έξοδος ακουστικών ανεξάρτητη | ΝΑΙ |  |  |
| MIX.7 | Υποδοχές σύνδεσης κασετοφώνου (Play/Record) | NAI |  |  |
| MIX.8 | Ισοσταθμιστής 3 περιοχών | ΝΑΙ |  |  |
| MIX.9 | Φωτεινές ενδείξεις έντασης ήχου | ΝΑΙ |  |  |
| MIX.10 | Φίλτρα αποκοπής θορύβου | NAI |  |  |

### MXE	Mixer/equilizer

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| MXE.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MXE.2 | Βλέπε τα χαρακτηριστικά του 7.1.11 MIX -μείκτης |  |  |  |
| MXE.3 | Γραφικός ισοσταθμιστής 2χ15 συχνοτήτων | ΝΑΙ |  |  |
| MXE.4 | Φωτεινή ένδειξη υπερέντασης σε κάθε περιοχή συχνοτήτων του ισοσταθμιστή | ΝΑΙ |  |  |
| MXE.5 | Δυνατότητα παράκαμψης του ισοσταθμιστικού κυκλώματος | ΝΑΙ |  |  |

### PLM	Οθόνη Plasma 50”

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| PLM.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Screen |  |  |  |
| PLM.2 | Diagonal Screen Size | 50” |  |  |
| PLM.3 | Active Screen Area | 920mm x 510mm |  |  |
| PLM.4 | Resolution | 1280x768 |  |  |
| PLM.5 | Pixel Pitch | 0.85 square |  |  |
| PLM.6 | Output Colour | 256 RGB levels, 16.7 million colors |  |  |
| PLM.7 | Viewing Angle | 140 degrees |  |  |
| PLM.8 | Horizontal Frequency Range | 15.6 to 80.5 kHz auto |  |  |
| PLM.9 | Vertical Frequency Range | 50 to 120 Hz auto |  |  |
|  | Είσοδοι |  |  |  |
| PLM.10 | RGB analog | 2 |  |  |
| PLM.11 | RGB digital | 1 |  |  |
| PLM.12 | Composite Video RCA | 1 |  |  |
| PLM.13 | Composite Video BNC | 1 |  |  |
| PLM.14 | S-Video | 1 |  |  |
| PLM.15 | RS232 | 1 |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| PLM.16 | Απομακρυσμένος έλεγχος | ΝΑΙ |  |  |
| PLM.17 | Βάση στήριξης τοίχου | ΝΑΙ |  |  |

### PLS	Οθόνη Plasma 42”

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| PLS.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| PLS.2 | Diagonal Screen Size | 42” |  |  |
| PLS.3 | Active Screen Area | 920mm x 510mm |  |  |
| PLS.4 | Ανάλυση | 853 x 480 |  |  |
| PLS.5 | Pixel Pitch | 1.08 mm square |  |  |
| PLS.6 | Output Colour | 256 RGB levels, 16.7 million colors |  |  |
| PLS.7 | Viewing Angle | 140 degrees |  |  |
| PLS.8 | Horizontal Frequency Range | 15.6 to 80.5 kHz auto |  |  |
| PLS.9 | Vertical Frequency Range | 50 to 120 Hz auto |  |  |
|  | Είσοδοι |  |  |  |
| PLS.10 | RGB analog | 2 |  |  |
| PLS.11 | RGB digital | 1 |  |  |
| PLS.12 | Composite Video RCA | 1 |  |  |
| PLS.13 | Composite Video BNC | 1 |  |  |
| PLS.14 | S-Video | 1 |  |  |
| PLS.15 | RS232 | 1 |  |  |
|  | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| PLS.16 | Απομακρυσμένος έλεγχος | ΝΑΙ |  |  |
| PLS.17 | Βάση στήριξης τοίχου | ΝΑΙ |  |  |

### PRC + WPS  Προβολέας οροφής με PIP display

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| PRC.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Είσοδοι/έξοδοι σημάτων |  |  |  |
| PRC.2 | Είσοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| PRC.3 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| PRC.4 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου RCA | 1 |  |  |
| PRC.5 | Είσοδοι RGB Mini D-Sub 15-pin | 2 |  |  |
| PRC.6 | Έξοδοι ήχου | 1 |  |  |
| PRC.7 | Έξοδοι RGB εικόνας υπολογιστή | 1 |  |  |
| PRC.8 | Θύρα RS-232 για σύνδεση και έλεγχο μέσω Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά προβολής |  |  |  |
| PRC.9 | Φωτεινότητα | 1500 ANSI Lumens |  |  |
| PRC.10 | Πραγματική ανάλυση σε pixels | 1024x768 |  |  |
| PRC.11 | Μέγιστη ανάλυση με παρεμβολή | 1280x1024 |  |  |
| PRC.12 | Αριθμός Πλαισίων LCD | 3 |  |  |
| PRC.13 | Μέγεθος πλαισίων LCD | 1,3” |  |  |
| PRC.14 | Δέχεται σήμα PAL/NTSC | NAI |  |  |
| PRC.15 | Συχνότητα οριζόντιου συγχρονισμού | 80 KHz |  |  |
| PRC.16 | Συχνότητα κάθετου συγχρονισμού | 100 Hz |  |  |
| PRC.17 | Διαγώνιος εικόνας σε απόσταση 10 μέτρων | 2,5 μέτρα |  |  |
|  | Λειτουργικότητες – Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| PRC.18 | Αυτόματη επιλογή πηγής | ΝΑΙ |  |  |
| PRC.19 | Μεγέθυνση εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| PRC.20 | Μενού επιλογών στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
| PRC.21 | Ένδειξη χρόνου ζωής λυχνίας | ΝΑΙ |  |  |
| PRC.22 | Βάση στήριξης οροφής | ΝΑΙ |  |  |
| WPS.1 | Σταθερή οθόνη προβολής: 180Χ180cm | NAI |  |  |

### PRT 	Presenter PC + TFT Monitor

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| RPT.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RPT.2 | Ιntel Pentium IV | 2,2 Ghz |  |  |
| RPT.3 | Mνήμη RAM | 256 Mb |  |  |
| RPT.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | ΝΑΙ |  |  |
| RPT.5 | Modem 56k | ΝΑΙ |  |  |
| RPT.6 | Σκληρός δίσκος | 40 Gb |  |  |
| RPT.7 | DVD/CD RW | ΝΑΙ |  |  |
| RPT.8 | USB θύρες | 4 |  |  |
| RPT.9 | MS Windows XP Professional | ΝΑΙ |  |  |
|  | TFT Monitor |  |  |  |
| RPT.10 | Τεχνολογία απεικόνισης | TFT LCD |  |  |
| RPT.11 | Διάσταση διαγωνίου | 15" |  |  |
| RPT.12 | Μέγιστη ανάλυση σε pixels | 1024x7680 |  |  |
| RPT.13 | Είσοδοι RGB Mini D-Sub 15-pin | 1 |  |  |

### PTC	Κάμερα καθηγητή PTZ με τηλεχειριστήριο

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| PTC.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| PTC.2 | Έγχρωμη κάμερα: 1/4 ίντσες CCD | NAI |  |  |
| PTC.3 | Συνολικά Pixels: 410,000 (NTSC), 470,000 (PAL) | NAI |  |  |
| PTC.4 | Aνάλυση: 460x350 TV lines (NTSC) 420x350 (PAL) | NAI |  |  |
| PTC.5 | Yποστήριξη White Balance | NAI |  |  |
| PTC.6 | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
| PTC.7 | Zoom in με αυτόματη εστίαση | 12Χ |  |  |
| PTC.8 | Πλήκτρα χειροκίνητης εστίασης | ΝΑΙ |  |  |
| PTC.9 | Προκαθορισμένες θέσεις λειτουργίας | 9 |  |  |
|  | Υποστήριξη Υψηλής ταχύτητας, ευρείας ζώνης pan/tilt/zoom |  |  |  |
| PTC.10 | Zoom X16 power zoom | NAI |  |  |
| PTC.11 | Pan +/- 100 μοίρες | NAI |  |  |
| PTC.12 | Ταχ.: 1-90 μοίρες/sec | NAI |  |  |
| PTC.13 | Tilt : +90/-30 μοίρες | NAI |  |  |
| PTC.14 | Ταχ.: 1-70 μοίρες/sec | NAI |  |  |
| PTC.15 | Αθόρυβη Λειτουργία | NAI |  |  |
| PTC.16 | Υψηλής ταχύτητας φακοί αυτόματης εστίασης | NAI |  |  |
|  | Είσοδοι/έξοδοι |  |  |  |
| PTC.17 | Έξοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| PTC.18 | Έξοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| PTC.19 | Θύρα ελέγχου RS-232 | 1 |  |  |
| PTC.20 | Οριζόντια ανάλυση | 420 TV Lines |  |  |
| PTC.21 | Συμβατότητα με τηλεοπτικό σήμα PAL | ΝΑΙ |  |  |
| PTC.22 | Θύρες: Σειριακή Θύρα RS-232 | NAI |  |  |
| PTC.23 | Έξοδοι εικόνας composite video και S/VHS | ΝΑΙ |  |  |

### RCK	System Rack

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| RCK.1 | Πλάτος ικριώματος | 19" |  |  |
| RCK.2 | Ύψος ικριώματος | Ανάλογα με την περίπτωση |  |  |

### SMB	Smartboard

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| SMB.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| SMB.2 | Active Screen Area | 121,9 εκ. Π x 91,4 εκ. Y |  |  |
| SMB.3 | Διαγώνιος | 152,4 εκ. |  |  |
| SMB.4 | Smart Pen Tray | ΝΑΙ |  |  |
| SMB.5 | Touch Resolution | 2000 x 2000 |  |  |
| SMB.6 | Bάση στήριξης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |  |
| SMB.7 | Σειριακή σύνδεση RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| SMB.8 | USB σύνδεση | ΠΡΟΑΙΡ. |  |  |

### SPK	Ηχεία

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| SPK.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| SPK.2 | Ονομαστική ισχύς RMS | 100W |  |  |
| SPK.3 | Βάση στήριξης επίτοιχη | ΝΑΙ |  |  |

### VAS	Video/audio matrix switcher (12x8)

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VAS.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VAS.2 | Σήματα Video | Composite, S-video, RGBS |  |  |
| VAS.3 | Αριθμός εισόδων σημάτων ήχου/εικόνας | 12 |  |  |
| VAS.4 | Αριθμός εξόδων σημάτων ήχου/εικόνας | 8 |  |  |
| VAS.5 | Ανεξάρτητη μεταγωγή ήχου και εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| VAS.6 | Συμβατότητα με πρότυπο PAL και NTSC | ΝΑΙ |  |  |
| VAS.7 | Θύρα ελέγχου RS-232 | NAI |  |  |
| VAS.8 | Αριθμός προκαθορισμένων συνδυασμών εισόδων-εξόδων | 12 |  |  |
| VAS.9 | Λογισμικό ελέγχου μέσω υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| VAS.10 | Αυτόματη προσαρμογή ανάλυσης και συχνότητας συγχρονισμού για σήματα RGBS | NAI |  |  |

### VASW	Video/audio matrix switcher (16x16)

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VASW.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VASW.2 | Σήματα Video | Composite, S-video, RGBS |  |  |
| VASW.3 | Αριθμός εισόδων σημάτων ήχου/εικόνας | 16 |  |  |
| VASW.4 | Αριθμός εξόδων σημάτων ήχου/εικόνας | 16 |  |  |
| VASW.5 | Ανεξάρτητη μεταγωγή ήχου και εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| VASW.6 | Συμβατότητα με πρότυπο PAL και NTSC | ΝΑΙ |  |  |
| VASW.7 | Θύρα ελέγχου RS-232 | NAI |  |  |
| VASW.8 | Αριθμός προκαθορισμένων συνδυασμών εισόδων-εξόδων | 16 |  |  |
| VASW.9 | Λογισμικό ελέγχου μέσω υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| VASW.10 | Αυτόματη προσαρμογή ανάλυσης και συχνότητας συγχρονισμού για σήματα RGBS | NAI |  |  |

### VCC	Κάρτα κωδικοποίησης audio/video

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VCC.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VCC.2 | PCI κάρτα | NAI |  |  |
| VCC.3 | Eίσοδος video: μία (1) S-video και μία (1) composite, | NAI |  |  |
| VCC.4 | Maximum Video performance - PAL (Uncompressed YUV 4:2:2: full 8-bit per component): 704x576@25fps (20 MB/s) | NAI |  |  |
| VCC.5 | Συμβατότητα με RealNetworks και Windows Media | NAI |  |  |
| VCC.6 | Τοποθέτηση σε δίαυλο υπολογιστή | PCI |  |  |
| VCC.7 | Συμβατότητα με Windows Media Format | NAI |  |  |
| VCC.8 | Συμβατότητα με Real Video Format | ΝΑΙ |  |  |
| VCC.9 | Συμβατότητα με QuickTime Format | NAI |  |  |
| VCC.10 | Αριθμός πλαισίων ανά sec σε ανάλυση 640x480 | 30 |  |  |
| VCC.11 | Είσοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VCC.12 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VCC.13 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου | 1 |  |  |
| VCC.14 | Λογισμικό κωδικοποίησης και εκπομπής | ΝΑΙ |  |  |

### VCR	Video Cassette Recorder (VCR)

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VCR.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VCR.2 | Τύπος κασέτας | S-VHS |  |  |
| VCR.3 | Πρότυπο σήματος | PAL, NTSC |  |  |
| VCR.4 | Υποδοχές εισόδου/εξόδου scart | 2 |  |  |
| VCR.5 | Αριθμός κεφαλών | 4 |  |  |
| VCR.6 | Είσοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VCR.7 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VCR.8 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου RCA | 1 |  |  |
| VCR.9 | Έξοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VCR.10 | Έξοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VCR.11 | Έξοδοι στερεοφωνικού ήχου RCA | 1 |  |  |
| VCR.12 | Δυνατότητες μοντάζ | ΝΑΙ |  |  |
| VCR.13 | Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| VCR.14 | Κασέτα καθαρισμού | ΝΑΙ |  |  |

### VCS	PC-based σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320/Τ.120

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VCS.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Δίκτυο: |  |  |  |
| VCS.2 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.323 (TCP/IP) | 1536 Kbps |  |  |
| VCS.3 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.320 (ISDN) | 384 Kbps |  |  |
| VCS.4 | Υποστήριξη Quality of Service (QoS) μηχανισμών (IP Precedence, DiffServ) | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.5 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων video Η.261/Η.263 σε μεγέθη CIF/QCIF με ρυθμούς ανανέωσης έως 30 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.6 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων audio G.711, G.722, G.728, G.723.1 | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.7 | Υποστήριξη T.120 data collaboration χωρίς χρήση πρόσθετου υλικού ή λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.8 | Σύνδεση πολλαπλών καναλιών ISDN με χρήση του πρωτοκόλλου H.221 ή με Bonding Mode 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι audio/video |  |  |  |
| VCS.9 | Δυνατότητα χειρισμού έως τριών (3) καμερών Pan/Tilt/Zoom συνδεδεμένων σειριακά | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.10 | Είσοδοι Composite Video | 2 |  |  |
| VCS.11 | Είσοδοι S-video | 1 |  |  |
| VCS.12 | Είσοδοι ήχου (Line-level) | 2 |  |  |
| VCS.13 | Δυνατότητα σύνδεσης με VCR για αναμετάδοση ταινίας και/ή για μαγνητοσκόπηση συνδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδοι audio/video |  |  |  |
| VCS.14 | ‘Εξοδος Composite Video | 1 |  |  |
| VCS.15 | ‘Εξοδος S-Video | 1 |  |  |
| VCS.16 | ‘Εξοδος ήχου mini jack (Stereο) | 1 |  |  |
| VCS.17 | ‘Εξοδος ήχου RCA (Mono) | 1 |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| VCS.18 | Υποστήριξη αναμετάδοσης συνδιάσκεψης στο Διαδίκτυο με χρήση multicast, συμβατή με το δίκτυο ΜΒΟΝΕ | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.19 | Συμβατότητα με gateways, gatekeepers, MCUs των οίκων Accord και Radvision | ΝΑΙ |  |  |
| VCS.20 | Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης απομακρυσμένου ομιλητή, τοπικού ομιλητή και σύνδεσης δεδομένων σε τρία (3) διαφορετικά monitors. Η σύνδεση δεδομένων να απεικονίζεται με χρήση της τυπικής εξόδου VGA του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |

### VCSM Σύστημα τηλεδιάσκεψης με ενσωματωμένη MCU

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VCM.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Δίκτυο: |  |  |  |
| VCM.2 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.323 (TCP/IP) | 768 Kbps |  |  |
| VCM.3 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.320 (ISDN) | 384 Kbps |  |  |
| VCM.4 | Υποστήριξη Quality of Service (QoS) μηχανισμών (IP Precedence, DiffServ) | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.5 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων video Η.261/Η.263 σε μεγέθη CIF/QCIF με ρυθμούς ανανέωσης έως 30 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.6 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων audio G.711, G.722, G.728, G.723.1 | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.7 | Υποστήριξη T.120 data collaboration χωρίς χρήση πρόσθετου υλικού ή λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.8 | Σύνδεση πολλαπλών καναλιών ISDN με χρήση του πρωτοκόλλου H.221 ή με Bonding Mode 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι audio/video |  |  |  |
| VCM.9 | Κάμερα PTZ ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.10 | Επιτραπέζιο πολυκατευθυντικό μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.11 | Είσοδοι Composite Video | 2 |  |  |
| VCM.12 | Είσοδοι S-video | 1 |  |  |
| VCM.13 | Είσοδοι ήχου (Line-level) | 2 |  |  |
| VCM.14 | Δυνατότητα σύνδεσης με VCR για αναμετάδοση ταινίας και/ή για μαγνητοσκόπηση συνδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έξοδοι audio/video |  |  |  |
| VCM.15 | ‘Εξοδος Composite Video | 1 |  |  |
| VCM.16 | ‘Εξοδος S-Video | 1 |  |  |
| VCM.17 | ‘Εξοδος ήχου RCA (Mono) | 1 |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| VCM.18 | Συμβατότητα με gateways, gatekeepers, MCUs των οίκων Accord και Radvision | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.19 | Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης απομακρυσμένου ομιλητή, τοπικού ομιλητή και σύνδεσης δεδομένων σε τρία (3) διαφορετικά monitors. Η σύνδεση δεδομένων να απεικονίζεται με χρήση της τυπικής εξόδου VGA του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| VCM.20 | Αυτόματος ηχητικός εντοπισμός ομιλητή | NAI |  |  |
| VCM.21 | Δυνατότητα πολυδιάσκεψης μέχρι 4 σημεία (Η.323) | NAI |  |  |

### VCT	Set-top σύστημα τηλεδιάσκεψης Η.323/Η.320

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VCT.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Δίκτυο |  |  |  |
| VCT.2 | ISDN BRI συνδέσεις | 3 |  |  |
| VCT.3 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.323 (TCP/IP) | 768 |  |  |
| VCT.4 | Ταχύτητα τηλεδιάσκεψης H.320 (ISDN) | 384 |  |  |
| VCT.5 | Υποστήριξη Quality of Service (QoS) μηχανισμών (IP Precedence, DiffServ) |  |  |  |
| VCT.6 | Υποστήριξη πρωτοκόλλου video Η.261, Η.263 | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.7 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων video Η.261/Η.263 σε μεγέθη CIF/QCIF με ρυθμούς ανανέωσης έως 30 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.8 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων audio G.711, G.722, G.728 | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.9 | Σύνδεση πολλαπλών καναλιών ISDN με χρήση του πρωτοκόλλου H.221 ή με Bonding Mode 1 | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.10 | Υποστήριξη Τ.120 Data Sharing με χρήση εξωτερικού υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΣΟΔΟΙ AUDIO/VIDEO: | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.11 | Κάμερα PTZ ενσωματωμένη | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.12 | Επιτραπέζιο πολυκατευθυντικό μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.13 | Είσοδοι Composite Video | 2 |  |  |
| VCT.14 | Είσοδοι S-video | 1 |  |  |
| VCT.15 | Είσοδοι ήχου Stereo | 1 |  |  |
| VCT.16 | Υποστήριξη μίξης ήχου για μαγνητοσκόπηση τηλεδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.17 | Υποστήριξη μίξης ήχου για παρουσίαση ταινίας από VCR | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΞΟΔΟΙ AUDIO/VIDEO: | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.18 | ‘Εξοδος Composite Video | 2 |  |  |
| VCT.19 | ‘Εξοδος S-Video | 1 |  |  |
| VCT.20 | ‘Εξοδος ήχου mini jack (Stereο) | 2 |  |  |
|  | ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.21 | Τηλεχειριστήριο ελέγχου με γραφικό περιβάλλον επί της οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.22 | Δυνατότητα ελέγχου απομακρυσμένης κάμερας Η.281 | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.23 | Δυνατότητα σύνδεσης 2 monitor για ταυτόχρονη απεικόνιση της τοπικής εικόνας και της απομακρυσμένης εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.24 | Υποστήριξη πρόσθετων υπηρεσιών H.450 (αναμονή, εκτροπή, μεταφορά κλήσης) | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.25 | Ενσωματωμένος Web Server για απομακρυσμένη διαχείριση | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.26 | Δυνατότητα αναβάθμισης λογισμικού από απόσταση | ΝΑΙ |  |  |
| VCT.27 | Δυνατότητα συμμετοχής σε Multicast τηλεδιασκέψεις πάνω από δίκτυα TCP/IP | Προαιρετικά |  |  |

### VEDV	Ολοκληρωμένος κωδικοποιητής audio/DV video

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VEDV.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VEDV.2 | Ιntel Pentium IV | 2,2 Ghz |  |  |
| VEDV.3 | RAM | 256 Mb |  |  |
| VEDV.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | NAI |  |  |
| VEDV.5 | Ελεύθερες υποδοχές PCI | 4 |  |  |
| VEDV.6 | Σκληρός δίσκος | 40 Gb |  |  |
| VEDV.7 | Οθόνη 17“ CRT | NAI |  |  |
| VEDV.8 | DVD/CD RW | NAI |  |  |
| VEDV.9 | USB θύρες | 4 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά PCI κάρτας κωδικοποίησης |  |  |  |
| VEDV.10 | Eίσοδος video: μία (1) S-video και μία (1) composite, 1 DV | NAI |  |  |
| VEDV.11 | Maximum Video performance - PAL (Uncompressed YUV 4:2:2: full 8-bit per component): 704x576@25fps (20 MB/s) | NAI |  |  |
| VEDV.12 | Συμβατότητα με RealNetworks και Windows Media | NAI |  |  |
| VEDV.13 | Τοποθέτηση σε δίαυλο υπολογιστή | PCI |  |  |
| VEDV.14 | Συμβατότητα με Windows Media Format | NAI |  |  |
| VEDV.15 | Συμβατότητα με Real Video Format | ΝΑΙ |  |  |
| VEDV.16 | Συμβατότητα με QuickTime Format | NAI |  |  |
| VEDV.17 | Αριθμός πλαισίων ανά sec σε ανάλυση 640x480 | 30 |  |  |
| VEDV.18 | Είσοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VEDV.19 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VEDV.20 | Είσοδος DV | 1 |  |  |
| VEDV.21 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου | 1 |  |  |
| VEDV.22 | Λογισμικό κωδικοποίησης και εκπομπής | ΝΑΙ |  |  |
| VEDV.23 | Λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro | ΝΑΙ |  |  |

### VIS	Οπτικοποιητής

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VIS.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Φακοί – φωτισμός |  |  |  |
| VIS.2 | Μέγεθος στοιχείου λήψης CCD | 1/3" |  |  |
| VIS.3 | Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |  |
| VIS.4 | Zoom in με αυτόματη εστίαση | 12Χ |  |  |
| VIS.5 | Πλήκτρα χειροκίνητης εστίασης | ΝΑΙ |  |  |
| VIS.6 | Φωτισμός βάσης | ΝΑΙ |  |  |
| VIS.7 | Πλάγιος φωτισμός | ΝΑΙ |  |  |
| VIS.8 | Ωφέλιμη περιοχή εικόνας | 320x240mm |  |  |
| VIS.9 | Δυνατότητα μετατροπής αρνητικού ειδώλου σε θετικό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είσοδοι/έξοδοι |  |  |  |
| VIS.10 | Είσοδοι Composite Video RCA | 2 |  |  |
| VIS.11 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 2 |  |  |
| VIS.12 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου RCA | 2 |  |  |
| VIS.13 | Έξοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VIS.14 | Έξοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VIS.15 | Έξοδοι στερεοφωνικού ήχου RCA | 1 |  |  |
| VIS.16 | Δυνατότητα επιλογής πηγών | ΝΑΙ |  |  |
| VIS.17 | Οριζόντια ανάλυση | 420 TV Lines |  |  |
| VIS.18 | Κάθετη ανάλυση | 320 TV Lines |  |  |
| VIS.19 | Συμβατότητα με τηλεοπτικό σήμα PAL | ΝΑΙ |  |  |

### VOD	Video On Demand Server / Εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VOD.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VOD.2 | Ιntel Pentium IV | 2,4 Ghz |  |  |
| VOD.3 | RAM | 512 Mb |  |  |
| VOD.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | NAI |  |  |
| VOD.5 | Ελεύθερες υποδοχές PCI | 4 |  |  |
| VOD.6 | Σκληρός δίσκος | SCSI 2x40 Gb |  |  |
| VOD.7 | Οθόνη 17“ CRT | NAI |  |  |
| VOD.8 | DVD/CD RW | NAI |  |  |
| VOD.9 | USB θύρες | 4 |  |  |
| VOD.10 | Λογισμικό Εξυπηρετητή Real Video | ΝΑΙ |  |  |
| VOD.11 | Λογισμικό Εξυπηρετητή Quicktime | ΝΑΙ |  |  |
| VOD.12 | Λογισμικό Εξυπηρετητή Windows Media | ΝΑΙ |  |  |
| VOD.13 | Λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro | NAI |  |  |

### VSE	Ολοκληρωμένος κωδικοποιητής audio/video

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VSE.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VSE.2 | Ιntel Pentium IV | 2,2 Ghz |  |  |
| VSE.3 | RAM | 256 Mb |  |  |
| VSE.4 | Κάρτα δικτύου 10/100 | NAI |  |  |
| VSE.5 | Ελεύθερες υποδοχές PCI | 4 |  |  |
| VSE.6 | Σκληρός δίσκος | 40 Gb |  |  |
| VSE.7 | Οθόνη 17“ CRT | NAI |  |  |
| VSE.8 | DVD/CD RW | NAI |  |  |
| VSE.9 | USB θύρες | 4 |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά PCI κάρτας κωδικοποίησης |  |  |  |
| VSE.10 | Eίσοδος video: μία (1) S-video και μία (1) composite, | NAI |  |  |
| VSE.11 | Maximum Video performance - PAL (Uncompressed YUV 4:2:2: full 8-bit per component): 704x576@25fps (20 MB/s) | NAI |  |  |
| VSE.12 | Συμβατότητα με RealNetworks και Windows Media | NAI |  |  |
| VSE.13 | Τοποθέτηση σε δίαυλο υπολογιστή | PCI |  |  |
| VSE.14 | Συμβατότητα με Windows Media Format | NAI |  |  |
| VSE.15 | Συμβατότητα με Real Video Format | ΝΑΙ |  |  |
| VSE.16 | Συμβατότητα με QuickTime Format | NAI |  |  |
| VSE.17 | Αριθμός πλαισίων ανά sec σε ανάλυση 640x480 | 30 |  |  |
| VSE.18 | Είσοδοι Composite Video RCA | 1 |  |  |
| VSE.19 | Είσοδοι S-video DIN 4-pin | 1 |  |  |
| VSE.20 | Είσοδοι στερεοφωνικού ήχου | 1 |  |  |
| VSE.21 | Λογισμικό κωδικοποίησης και εκπομπής | ΝΑΙ |  |  |
| VSE.22 | Λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro | NAI |  |  |

### VTV	Σύστημα αυτόματου εντοπισμού καθηγητή με τη φωνή

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| VTV.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| VTV.2 | Σύστημα πολλαπλών μικροφώνων εντός ενιαίας μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| VTV.3 | Στατιστική ανάλυση κατευθυντικότητας ηχητικού σήματος | ΝΑΙ |  |  |
| VTV.4 | Άμεση επανεκκίνηση από το τηλεχειριστήριο του συστήματος σε περίπτωση απορρύθμισης | ΝΑΙ |  |  |
| VTV.5 | Ενσωματωμένο στο σύστημα τηλεδιάσκεψης | Προαιρετικά |  |  |

### WBD	Σύστημα ψηφιοποίησης λευκού πίνακα

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| MIM.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| MIM.2 | Τέσσερα (4) διαφορετικά χρώματα ενεργών μαρκαδόρων | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.3 | Ενεργός σβηστήρας με δύο επιλογές μεγέθους για μεγάλες επιφάνειες και για λεπτομέρειες του σχεδίου | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.4 | Χρήση υπερήχων ή υπέρυθρης ακτινοβολίας για τον εντοπισμό του ενεργού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.5 | Σύνδεση με υπολογιστή σε σειριακή θύρα (RS-232) 9-pin | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.6 | Λογισμικό για την απεικόνιση της εικόνας του πίνακα στην οθόνη του συνδεδεμένου υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.7 | Δυνατότητα προσομοίωσης ποντικιού με συνδυασμένη χρήση οθόνης εμπρόσθιας προβολής της εικόνας του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.8 | Αποθήκευση πλήρους εικόνας σε αρχείο με πάτημα ενός πλήκτρου | ΝΑΙ |  |  |
| MIM.9 | Δυνατότητα αναμετάδοσης παρουσίασης στο διαδίκτυο με τεχνολογίες streaming | ΝΑΙ |  |  |

### WRE	Ασύρματο Hub Ethernet 802.11 και κάρτες PCMCIA

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kωδικός | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| WRE.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| WRE.2 | Μέγιστη ταχύτητα ασύρματου δικτύου | 11 Mbps |  |  |
| WRE.3 | Ενσωματωμένος Web server για διαχείριση | ΝΑΙ |  |  |
| WRE.4 | RJ-45 100 Mbps Ethernet interface | NAI |  |  |
| WRE.5 | Ακτίνα λειτουργίας ασύρματου δικτύου | 60 μέτρα |  |  |
| WRE.6 | Υποστήριξη TCP/IP | NAI |  |  |
| WRE.7 | Υποστήριξη DHCP | ΝΑΙ |  |  |
| WRE.8 | Συμμόρφωση με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11b | NAI |  |  |
| WRE.9 | Πιστοποίηση Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |